Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

на выполнение подрядных работ

"Строительство сети КТВ в г. Бирск Бирского МУЭС"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Бирск |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета стоимости материалов и оборудования) без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 2 060 000 рублей (Два миллиона шестьдесят тысяч рублей) |
| 5 | Сроки строительства: | 2014 год, сентябрь - ноябрь |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Бирск – 212 жилых дома, 4440 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): - Строительство сети КТВ – 212 жилых дома, 4440 точек подключения. Новое строительство включает в себя монтаж всего спектра проектируемого оборудования и прокладка внутридомового коаксиального кабеля с выполнением радиочастотных измерений уровней ТВ сигнала в соответствии с проектной документацией согласно списку жилых домов (см. Приложение к ТЗ). |
| 8 | Основные требования | - Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической базы на территории Республики Башкортостан; - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям: - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Монтаж, разварка оптических муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа ВОК. - Установка, монтаж УССЛК, сварка, измерения в процессе монтажа ВОК. - Сверление отверстий в стенах (сквозные, для установки закладных элементов). - Прокладка кабеля на стоечной линии с использованием конструктивных элементов крыш. - Измерения построенных участков ВОЛС с использованием рефлектометра с предоставлением рефлектограмм. - Прочие скрытые работы (заделывание сквозных отверстий, механическая защита кабеля в местах соприкосновения с поверхностями), необходимые для строительства. - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: первого - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: 29 и 61 канала - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Выполнить все работы по добавлению модулей с оптическими розетками, либо осуществить замену оптических розеток с перевариванием пигтейлов (перемонтаж оптических кроссов с SC/UPC на SC/APC) - Предоставить по п.п. 14.1.-14.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству ВОЛС и домовой распределительной сети КТВ: - Монтаж делителей (разветвителей) – 184 шт. - Монтаж оптических разветвителей: оконцованных и неоконцованных (сплиттеров) – 218 шт. - Монтаж оптических соединительных шнуров патчкордов – 71шт/212,5м, пигтейлов – 504шт/504м. - Монтаж ответвителей – 1017 шт. - Монтаж разъемов – 7243 шт. (Разъем F810/56U/LD резьба, длинный под RG6) - 4440 ; Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) – 2803 шт. - Монтаж коробок АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 1008 шт. - Монтаж резисторов (нагрузок 75 Ом) – 654 шт. - Монтаж оптических розеток – 504 шт. - Монтаж адаптеров 5/8F – 108 шт. - Монтаж муфты разветвительной оптической типа МТОК-Л6/48-1КМ 2460 в существующем колодце – 2 шт. - Установка трубостойки на крыше здания – 2 шт. - Прокладка ВОК связи: - Прокладка ВОК связи в существующей телефонной канализации – 7293,0 м - Прокладка ВОК в здании – 490,0 м - Подвеска ВОК между домами – 263,0 м - Установка и монтаж оптических кроссов на 8 портов 2шт, на 16 портов 4шт, на 32 порта 5шт. - Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 1820,0 м - Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 21599,0 м - Установка розеток с заземляющим контактом – 218 шт. - Установка выключателя автоматического – 1шт. - Монтаж кабельных перемычек (витая пара UTP Cable CAT-5e, 2м) – 218шт. - Монтаж аттенюаторов – 2шт. - Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 218 шт. - Монтаж ТВ устройств (широкополосных усилителей) – 14 шт. - Монтаж ТВ устройств (блоков дистанционного питания) – 14 шт. - Монтаж шкафа типа СКТ-3 (ГК Башинформсвязь завод “Промсвязь”) для установки усилителей радиочастотных – 14 шт. 18. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 19. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 20. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 21. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории. |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети в III-IV квартале 2014г. Этап 2. Строительство ДРС в III-IV квартале 2014 г. по мере готовности ВОЛС в домах. |
| 10. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Главный инженер Бирского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Щеткин В.Б. Тел. 73478431444 e-mail: Schetkin@bis.bashtel.ru г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, Отдел капитального строительства, Начальник Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ведущий инженер Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |