Приложение № 1.1. к Изввещению

ЗАДАНИЕ

на выполнение плана мероприятий по устранению замечаний ППБ                                        АТС  г. Уфа,  Промбаза

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Внутренний пожарный водопровод зданий ЦТЭ. Обеспечение сохранности материальной базы и оборудования на объектах ЦТЭ от возникновения пожаров. |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость поставки материалов и комплекса работ составляет 2 007 000 рублей без НДС |
| 5 | Сроки строительства | Сдача объектов до 31.10.2013г |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | 1. Реконструкцию и монтаж систем внутреннего пожарного водопровода провести в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313) и "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" ФЗ РФ от 22 июля 2008 г N 123. Наличие задвижки с электроприводом, повысительных насосов и возможность дистанционного управления. Насос К 20/30 Подача - 20 м3/час Напор - 30.00 м Частота вращения - 2900 (48) об/мин (сек-1) Максимальная потребляемая мощность - 3.50 кВт Допускаемый кавитационный запас - 3.80 м, не менее Масса насоса - 33.5 кг Количество -2 ед. (рабочий и резервный) |
| 8 | Основные требования | 1.Выполнить весь объем согласований. 2.Разработать и предоставить на утверждение заказчику локальные сметы на основании: 2.1. ведомость объемов работ №1 здания АТС-223, 2.2. ведомость объемов работ №2 здания АТС-228, 2.3. ведомость объемов работ №3 здания АТС-232, 2.4. ведомость объемов работ №4 здания АТС-238, 2.5. ведомость объемов работ №5 здания АТС-242, 2.6. ведомость объемов работ №6 здания АТС-254, 2.7. ведомость объемов работ №7 здания АТС-259, 2.8. ведомость объемов работ №8 здания АТС-263, 2.9. ведомость объемов работ №9 здания АТС-272, 2.10. ведомость объемов работ №10 здания АТС-281, 2.11. ведомость объемов работ №11 здания АТС-284, 2.12. ведомость объемов работ №12 здания Промбазы, предоставленных заказчиком. 3. Выполнить согласно графика подрядные работы. 4.Наличие действующего допуска СРО на указанные виды работ, к которым привлекается подрядчик 5.Подтвержденный опыт работ в своей области 6.Наличие соответствующих сертификатов и удостоверений на специальные виды работ (сварочные, электротехнические и т.п.) 7.Реконструкция проводится из материалов подрядной организации, стоимость которых входит в стоимость лота. Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). |
| 9 | Контактное лицо | Кощеев С.А., факс 273-62-10, тел. 273-83-38 г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, Энергетический цех |