- РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

Технический регламент выполнения работ

# Назначение

  - Данный регламент определяет действия сотрудников Подрядчика при выполнении Работ.

## Термины, определения и сокращения

  - Для целей настоящего регламента определены следующие термины и сокращения:

  - АТА - аналоговый телефонный аппарат;

  - ИОМ – измеритель оптической мощности;

  - ОРК – оптическая распределительная коробка;

  - ПК – персональный компьютер;

  - ТВ Приемник – телевизионный приемник для трансляции набора телевизионных программ;

  - IPTV – цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных;

  - ONT – оптический терминал;

  - PON (Passive Optical Networks) – пассивные оптические сети;

  - RJ-45, RJ-11 – коннекторы медного интерфейса;

  - SiP-телефония - интернет-технология подключения услуги ОТА.

  - STB – Set Top Box (оконечное абонентское устройство, используемое при оказании услуг IPTV);

  - UTP cat5e –четырехпарный кабель 5-ой категории.

  - БШПД – беспроводной широкополосный доступ.

# Оборудование и инструмент, который должен иметь при себе сотрудник Подрядчика

Обеспечение сотрудников Подрядчика оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.  При выезде на место выполнения Работ сотрудник Подрядчика должен проверить комплектность оборудования и инструмента в зависимости от типа инсталляции:

  - Нож монтажный;

  - Молоток;

  - Набор отверток (крестовые и шлицевые);

  - Устройство закладки кабеля (протяжка);

  - Пассатижи;

  - Набор кроссировочных ножей;

  - Обжимной инструмент RJ-11, 12 ,45 с разделкой;

  - LAN Тестер;

  - Рулетка 5м;

  - Тестовая телефонная трубка;

  - Перфоратор;

  - Набор свёрл и буров;

  - Удлинитель 20м 3-5 розеток;

  - Степлер для фиксации кабеля;

  - ADSL тестер мини;

  - IAD;

  - Маршрутизатор с Wi-Fi;

  - ONT;

  - Тестовый ноутбук должны быть с 1 Гбит/с LAN портом, с производительностью, позволяющей организовать подключение на скорости не менее 900 Мбит/с;

  - Устройство для обнаружения, подключения к WLAN 5 ГГц (USB wifi 5 ГГц адаптер, либо ноутбук с поддержкой этого диапазона, либо планшет/смартфон);

  - Измеритель оптической мощности (ИОМ), имеющий действующее свидетельство о поверке;

  - Тестовые шнуры: медные патч-корды, исправные оптические патч-корды;

  - Анализатор скрытой электрической проводки;

  - Тестер RJ-45 и RJ-11 интерфейсов;

  - Монтажный инструмент для работы с оптоволокном, скалыватель;

  - STB;

  - Подменное исправное оборудование:

  - Голосовой шлюз 1 шт.,

  - Модем ADSL 1 шт.,

  - ONT 1 шт.,

  - Приставка телевизионная не активированная 1 шт.,

  - Приставка телевизионная активированная 1 шт.

# Требования к внешнему виду и поведению сотрудников Подрядчика при выполнении Работ

# Внешний вид сотрудников Подрядчика должен быть опрятным, обувь и спецодежда чистыми.

# Спецодежда должна соответствовать образцам, указанным в Приложении №11

# Сотрудник Подрядчика обязан иметь при себе:

# Служебное удостоверение с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника

# Одноразовые бахилы в необходимом количестве.

# В процессе обслуживания Абонента сотрудник Подрядчика должен:

- быть вежливым и доброжелательным, обращаться к Абоненту исключительно на «Вы», если известно имя Абонента использовать его в качестве обращения;

- быть внимательным к Абоненту независимо от его возраста, пола, социального статуса, расовой и этнической принадлежности;

- внимательно выслушивать все просьбы и пожелания Абонента, по возможности точно и быстро выполнять их, при невозможности выполнения – аргументировать свой отказ;

- уметь производить консультацию Абонента об особенностях функционирования и эксплуатации Абонентского оборудования, а также проконсультировать Абонента по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика;

- избегать конфликта с Абонентом, не вступать с ним в спор;

- Знать и выполнять предписания, указанные в документе «Устав инсталлятора», Приложение № 12 при выполнении работ по заданию Заказчика

# Функции и обязанности сотрудников Подрядчика при выполнении работ

  - Сотрудник Подрядчика должен знать:

    - Номера телефонов ответственных лиц Заказчика, а также лиц, осуществляющих непосредственную координацию действия Подрядчика.

    - Схемы включения в телефонную линию основных и дополнительных телефонных аппаратов, схему включения прочих услуг, предоставляемых Заказчиком.

    - Справочную информацию о работе центров продаж и сервиса и центров по работе с корпоративными клиентами Заказчика;

    - Действующие тарифы и акции Заказчика.

    - Телефонные номера службы технической поддержки и call-центра Заказчика.

  - Сотрудник Подрядчика осуществляет:

    - Выполнять кроссировочные работы на узлах доступа Заказчика заводскими патчкордами категории UTP5e и соответствовать требованиям, указанным в (Приложении № 9 к настоящему Договору);

    - Выполнять работы по укладки, увязки заводских патчкордов на узлах доступа Заказчика;

    - Организацию линии (прокладку кабеля) от оконечного устройства сети (точки подключения к сети, узла доступа, коммутатора) Заказчика до Абонентского оборудования;

    - Подключение Абонентского оборудования осуществлять заводскими патчкордами в случаях, если расстояние от маршрутизатора/роутера/модема до ТВ приставки/SIP телефона/VoIP шлюза/ПК и т.д. оборудования клиента составляет менее 1м, но не более 5м;

    - Настройку устанавливаемого Абонентского оборудования;

    - Фото фиксацию выполненной инсталляции;

    - Демонстрацию Абоненту предоставленных услуг. После подключения и настройки оборудования работник Подрядчика обязан проверить и продемонстрировать  работоспособность заказанных услуг Абоненту:

      - для ШПД/БШПД - путем выхода в Интернет на любой внешний ресурс (например: yandex.ru или google.com) и внутренний (при его наличии) ресурс;

      - для IPTV – путем переключения телеканалов и демонстрации работы сервиса «Виртуальный кинопрокат» на примере бесплатного фильма;

      - для телефонии (сюда же входит ВАТС) - путем звонка на любой номер длительностью более 6 сек;

      - для VPN – путем тестирования линии совместно с сотрудниками технических служб Заказчика.

      - для Wi - Fi Hotspot» – путем демонстрации наличия SSID созданного для клиента

    - Консультацию Абонента о функциональности и особенностях эксплуатации абонентской линии и Абонентского оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к этому оборудованию.

    - Информирование Абонента о телефонные номера службы тех поддержки и call-центра Заказчика.

    - Консультацию абонента по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика.

    - Оформление и подписание пакета документов, подлежащих оформлению и подписанию Абонентом.

    - Оперативную передачу пакетов документов (не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания Абонентом), оформленных в соответствии с п. 5.2.7, Заказчику.

    - Регистрацию абонента в Едином личном кабинете (ЕЛК), демонстрацию возможностей сервиса (в случаях, когда на момент инсталляции абоненту уже предоставляется хотя бы одна услуга и абонент имеет возможность подключиться к сети Интернет), вручение буклета об алгоритме регистрации и сервисах ЕЛК, информирование о возможности заполнения анкеты в ЕЛК при проведении инсталляционных работ.

    - Вручение абоненту рекламной и информационной продукции, подготовленной Заказчиком.

    - Организацию линии необходимо выполнять целым проводом от оборудования ПАО «Башинформсвязь» до абонентского оборудования, Скрутки запрещены. В случаях если у клиента уже организованна линия (наряд на Легкую инсталляцию), в помещение заехал новый жилец или были изменены линейные данные и необходимо организовать прокладку части новой линии и соединить со старой, то для соединения старой и новой линии в обязательном порядке использовать:

5.2.15.1.Муфту соединительную RJ-45/RJ-45; RJ-11/RJ-11 (Проходной модуль);

5.2.15.2. Соединитель кабельный для витой пары 0.4-0.9 мм:

- Подготовка к выполнению Работ

  - Заказы на выполнение Работ передаются Подрядчику круглосуточно в порядке, определенном п. 1.3. Договора.

  - В случае, если дата и/или временной интервал выполнения Работы не установлен (не указан в Заказе), сотрудник Подрядчика обязан с момента получения Заказа связаться с Заказчиком и согласовать дату выполнения.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в установленную дату и временной интервал.

  - Перед выездом на выполнение Работ Подрядчик обязан связаться с Абонентом для подтверждения выезда.

  - При наличии организационных проблем, связанных с Абонентом и невозможности выполнения Работы в тот же (назначенный) день, Подрядчик:

    - Связывается с заказчиком для назначения новой даты и временного интервала выполнения Работ.

    - В случае, если дата и интервал назначены Заказчиком, сообщает Заказчику о необходимости назначения новой даты выполнения Работы.

  - При наличии организационных проблем, не связанных с Абонентом или технических проблем, препятствующих выполнению Заказа (причины инсталлятор заболел, сломалась машина, нам некогда и т.д. не являются основанием невыполнения работ по Заказу), Подрядчик обязан в кратчайшие сроки уведомить об этом Абонента и Заказчика, указав причину невозможности выполнения. Если техническая/ организационная проблема устранима в ближайшее время, Подрядчик осуществляет перенос времени выполнения заказа согласно п. 6.5, в противном случае уведомляет Заказчика о невозможности выполнения Работ.

  - Сотрудник Подрядчика обязан иметь при себе все необходимые Материалы, оборудование, инструменты и необходимый комплект документов для выполнения Работы.

  - Сотрудник Подрядчика обязан проверять актуальности программное обеспечение на абонентском устройстве. Если абонентское устройство предоставлено Заказчиком, обновить ПО до актуальной версии.

  - Сотрудник Подрядчика обязан выполнять замену учетных записей и паролей на доступ к оборудованию и Wi - Fi на абонентских устройствах, а также выполнять иные требования по информационной безопасности, продиктованные Заказчиком. Информацию по измененным учетным записям и паролям для настройки абонентского устройства передавать абоненту.

- Основные требования по прокладке кабеля при подключении услуг.

  - Перед началом работ сотрудник Подрядчика согласует с Абонентом план проведения Работ и проводки кабеля, исходя из особенностей конструкции стен, потолков, лестничных проходов с использованием измерительной рулетки и поисковика скрытой проводки, проверяет трассу на предмет присутствия электрической проводки. Для подключения Абонента используются забронированные под данного Абонента порты/гнезда/разъемы в оборудовании Заказчика. Технические данные указываются в Заказе, передаваемом Подрядчику. Использование технических ресурсов не указанных в Заказе не допускается.

  - При необходимости прокладки кабеля по слаботочным стоякам и нишам жилых домов, внутри помещений, принадлежащих сторонним юридическим лицам, а равно по фасаду здания сотрудник Подрядчика обязан согласовать проведение данных работ с представителями ТСЖ/ЖСК/ДЕЗ/сторонних организаций – юридических лиц/прочими заинтересованными лицами. При выполнении данных работ сотрудник Подрядчика обязан следовать требованиям, предъявляемым к прокладке кабеля нормативными документами эксплуатирующих организаций.

  - При необходимости прокладки кабеля внутри объекта коммерческой недвижимости при подключении юридического лица сотрудник Подрядчика обязан составить план прокладки кабеля и согласовать его с собственником здания / управляющей компанией.

  - При монтаже кабеля необходимо соблюдать следующие условия: не допускать чрезмерный изгиб кабеля, не допускать заломы и изгибы, ведущие к деформациям элементов кабеля, не допускать задиры внешней оболочки кабеля, в случае появления задиров убедиться, что внутренние элементы кабеля не повреждены. В случае повреждения внутренних элементов провести замену участка кабеля или всей длины, не допускать продольного и поперечного петлевания кабеля.

  - Открытая прокладка по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. При необходимости прокладки кабеля параллельно электрическим, радиотрансляционным, телефонным кабелям и другим внутридомовым коммуникациям следует избегать их пересечения и соблюдать расстояния до: проводки слаботочных сетей - не менее 100 мм, электропроводки - не менее 250 мм, до труб водоснабжения, отопления и сантехники - не менее 1 м.

  - Все инсталляционные работы необходимо проводить аккуратно, с соблюдением правил охраны труда. Бурение отверстия для ввода оптоволокна в помещение осуществляют перфоратором из квартиры буром диаметром 10-8 мм, чтобы избежать отделения крупных частей поверхности стены в квартире. В случае отделения крупных частей поверхности стены – необходимо устранить последствия повреждения, в случае невозможности исправить дефект в момент инсталляции – согласовать с Абонентом время устранения недостатков и уведомить об этом ответственное лицо Заказчика.

  - При подключении Абонента  по технологии GPON перед началом работ Подрядчик с помощью ИОМ замеряет уровень сигнала на ОРК и, если уровень соответствует установленной инструкцией нормам (до – 25 дБм), приступает к работам по прокладке оптического кабеля Абоненту. В случае, если параметры не удовлетворяют установленным нормам, сотрудник Подрядчик сообщает информацию о повреждении ответственному лицу Заказчика по телефону и получает инструкции по дальнейшим действиям.

  - В помещении/квартире Абонента монтаж оптоволокна производят только в кабельных каналах. В этом случае гарантируется работоспособность линии. Монтаж на клейкие клипсы, в плинтусах, навесных потолках, кабельных каналах Абонента выполняется только при письменном подтверждении Абонента о том, что он полностью несет ответственность за повреждение оптоволоконного кабеля в помещении Абонента.

  - Производить биркование кабеля с указанием номера квартиры в РШ/РК.

  - При выполнении работ сотрудник Подрядчика обязан быть вежливым в отношении Абонента, соблюдать чистоту и порядок, по окончании работ обязан убрать за собой мусор.

- Подключение услуг.

## Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги доступа к сети Интернет (ШПД)

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - В случае заказа Абонентом сотрудник Подрядчика единовременно настраивает точку доступа Wi-Fi (в том числе настройку безопасности);

    - Сотрудник Подрядчика демонстрирует услугу на ПК Абонента;

    - В случае неудовлетворительной работы ПК Абонента (вирусы, отсутствие необходимого для настройки оборудования) в течение 7 минут, то работоспособность демонстрируется на тестовом ноутбуке;

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – сотрудник Подрядчика действует согласно п. 8.8

## Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги IPTV

    - Сотрудник Подрядчика проверяет наличие необходимых для подключения услуги разъёмов в ТВ-Приемнике;

    - Сотрудник Подрядчика монтирует в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до места установки STB, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Сотрудник Подрядчика подключает STB к модему/роутеру/ONT с помощью вышеуказанного кабеля;

    - Сотрудник Подрядчика подключает STB к ТВ-Приемнику Абонента с помощью кабеля, который прилагается к STB;

    - Сотрудник Подрядчика включает ТВ-Приемник и переводит его в режим AV (получение сигнала через соответствующий линейный вход, к которому подключен STB) или HDTV. После этого на экране ТВ-Приемника должно появиться приглашение ввести идентификатор Абонента и пароль;

    - Подрядчик предлагает Абоненту вскрыть конверт (пакет) с Идентификатором и паролем Абонента и ввести идентификационные данные, либо самостоятельно вводит их;

    - После введения Абонентом идентификатора с помощью пульта управления STB, должна произойти первичная инициализация STB и активация данной Услуги;

    - Сотрудник Подрядчика должен обратить внимание Абонента на необходимость сохранить секретные идентификатор и пароль и необходимость хранить секретные данные в условиях недоступности их третьим лицам;

    - Демонстрацию услуги IPTV сотрудник Подрядчика производит на ТВ-приемнике Абонента, путем переключения каналов и трансляции услуги на одном из каналов в течение 5 минут;

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае если не появляется приглашение или приглашение появляется, но не происходит активация услуги, или после активации услуга работает некорректно, сотрудник Подрядчика должен действовать согласно п. 8.8

## Действия Подрядчика при подключении услуги телефонии и ВАТС

    - Сотрудник Подрядчика монтирует в помещении Абонента телефонный либо UTP cat5e кабель от ONT/роутера до места установки АТА (SIP телефон/VoIP шлюз), согласовывая действия с Абонентом;

    - Сотрудник Подрядчика монтирует кабель и подключает АТА (SIP телефон/VoIP шлюз).

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-11 и/или RJ-45, проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - После подключения АТА (SIP телефон/VoIP шлюз) в телефонной трубке должен появиться ответ станции. Демонстрацию услуги сотрудник Подрядчика проводит на оборудовании Абонента. В случае неисправности или при отсутствии оборудования Абонента, демонстрация услуги выполняется на тестовом АТА (SIP телефон/VoIP шлюз);

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае если нет ответа станции, либо не проходят входящие или исходящие звонки, сотрудник Подрядчика действует согласно п. 8.8

## Действия Подрядчика при подключении услуги VPN для Абонента – юридического лица

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Сотрудник Подрядчик подключает проложенный кабель к служебному ноутбуку и совместно с представителями технических служб Заказчика проводит тестирование линии.

    - Услуга считается подключенной только в случае подтверждения ее работоспособности со стороны технических служб Заказчика.

    - Контакты технической службы Заказчика предоставляет Подрядчику ответственное лицо Заказчика по настоящему Договору;

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – сотрудник Подрядчика действует согласно п. 8.8

  - Действия Подрядчика при подключении услуги «Wi-Fi Hotspot»

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель от узла доступа, находящегося в здании клиента или от соседнего здания, если не противоречит Спецификации работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) до объекта клиента (офиса);

    - Сотрудник Подрядчика устанавливает точку доступа «Wi-Fi Hotspot» и подключает проложенный кабель;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11 и подключает в оборудование Wi-Fi и звонит в подразделение ДЭФИР и выполняет все указания (Необходимо указать к.д. сотрудников КЦ ДЭФИР);

    - Услуга считается подключенной только в случае подтверждения ее работоспособности со стороны технических служб Заказчика.

    - Контакты технической службы Заказчика предоставляет Подрядчику ответственное лицо Заказчика по настоящему Договору;

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – сотрудник Подрядчика действует согласно п. 8.8

  - Действия Подрядчика при подключении услуги по Технологии Беспроводного ШПД (БШПД)

    - Сотрудник Подрядчик выполняет установку оборудования Wi-Fi в прямой видимости головной станции, направляет оборудование Wi-Fi на головную станцию;

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает кабель от оборудования Wi-Fi установленного в здании или на здании клиента до Абонентского оборудования;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Сотрудник Подрядчика подключает оборудование Wi-Fi к модему/роутеру с помощью вышеуказанного кабеля;

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - В случае неудовлетворительной работы ПК Абонента (вирусы, отсутствие необходимого для настройки оборудования) в течение 7 минут, то работоспособность демонстрируется на тестовом ноутбуке;

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – сотрудник Подрядчика действует согласно п. 8.8

  - Действия Подрядчика при подключении услуги Видеонаблюдение

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает кабель от узла доступа, находящегося в здании клиента или от соседнего здания, если не противоречит Спецификации работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) до места установки Видеокамеры;

    - Сотрудник Подрядчика устанавливает Видеокамеру и подключает проложенный кабель;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Сотрудник Подрядчика выполняет настройку Видеокамеры;

    - Услуга считается подключенной только в случае подтверждения ее работоспособности со стороны технических служб Заказчика.

    - Контакты технической службы Заказчика предоставляет Подрядчику ответственное лицо Заказчика по настоящему Договору;

    - В случаях присутствия в заказе Абонентского оборудования осуществить привязку Абонентского оборудования к подключению в ИТ – системе (WFM АРМ Монтажника CPE);

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – сотрудник Подрядчика действует согласно п. 8.8

  - В случае возникновения проблем при выполнении Работ, которые сотрудник Подрядчика не может решить самостоятельно, - он связывается с ответственным лицом Заказчика.

Спецификация Работ

Раздел 1. Работы по организации абонентской линии.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2В/B2G | Технология xDSL/ОТА |  |  |
|  | 1 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 1.1 | Организация линии в здании, xDSL/ОТА, B2B | 2,4 |
|  | 1.2 | Организация линии в здании, ВЛС, xDSL/ОТА, B2B | 13,2 |
|  | 1.3 | Организация линии в многоквартирном доме, xDSL/ОТА, B2B | 2,4 |
|  | Технология PON |  |  |
|  | 2 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 2.1 | Организация линии в здании, PON, B2B | 6,36 |
|  | 2.2 | Организация линии в здании, ВЛС, PON, B2B | 36,96 |
|  | 2.3 | Организация линии в многоквартирном доме, PON, B2B | 6,36 |
|  | Технология FTTb/КТВ/ЦКТВ |  |  |
|  | 3 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 3.1 | Организация линии в здании, FTTb/КТВ/ЦКТВ, B2B | 4,34 |
|  | 3.2 | Организация линии в здании, ВЛС, FTTb/КТВ/ЦКТВ, B2B | 13,2 |
|  | 3.3 | Организация линии в многоквартирном доме, FTTb/КТВ/ЦКТВ, B2B | 4,34 |
|  | Технология Беспроводного ШПД (БШПД) |  |  |
|  | 4 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 4.1 | Организация линии в здании, БШПД, B2B | 10,0 |

Раздел 2. Работы по подключению/снятию услуг.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2В/B2G | 1 | Работы по подключению услуги связи, B2B | 3,5 |
|  | 2 | Работы по подключению услуги «Видеонаблюдение», «Wi-Fi Hotspot» , B2B | 5 |
|  | 3 | Работы по подключению дополнительной услуги связи, B2B | 1,2 |
|  | 4 | Снятие услуги, B2B | 2 |
|  | 5 | Обследование, выполняемое в рамках отдельного выезда, B2B | 1,5 |
|  | 6. | Монтаж кабельных каналов ( в т.ч. закладных) и коробов шириной до 100 мм и гофротрубы, меж этажных трубостоек диаметром до 50мм), (внутренние и фасадные работы) за 1м. | 1 |

Раздел 3.  Прочие работы.

| № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курьерская доставка | 0,5 |
| 2 | Дополнительные работы на высоте более 5 метров (Бизнес-центры, офисы, Торговые центры) | 5 |

Раздел 4. Порядок расчета стоимости работ в баллах

- Полная стоимость работы определяется как стоимость работ по организации линии (раздел 1) и работ по подключению услуги (раздел 2). Стоимость работ раздела 3 рассчитывается отдельно.

- Под организацией абонентской линии понимается прокладка кабеля от оконечного оборудования оператора (коммутатор, РК и т.п.) до абонентского оборудования.

- В случае, если выполняется подключение услуг на существующей линии, стоимость работ по организации линии принимается равной нулю.

- В случае одновременного (в рамках одного выезда) подключения нескольких услуг одному клиенту одна услуга считается основной и оплачивается в соответствии с пунктом 1 раздела 2, прочие работы (за исключением работ, указанных в пункте 2 раздела 2) считаются дополнительными и оплачиваются в соответствии с пунктом 3 раздела 2.

- Организация линий от коммутатора, установленного в помещении клиента, до точек доступа/видеокамер и их настройка, при подключении услуг «Видеокомфорт/Видеонаблюдение» и «Wi-Fi Hotspot», оплачивается отдельно за каждую линию/единицу оборудования в соответствии с пунктом 2 раздела 2.

- Стоимость работ, предусмотренных пп. 1.2, 2.2, 3.2 раздела 1 может быть увеличена, в случае если длина прокладываемой линии превышает 150 м. Увеличение стоимости не может превышать 25% от первоначальной цены за каждые дополнительные 50 метров линии (в т.ч. неполные). Окончательная стоимость такой работы определяется представителем Заказчика.

- Стоимость работ, предусмотренных пп. 2.2 раздела 1 может быть увеличена, в случае если применяется навивка кабеля на несущий силовой элемент (навивная технология - укладка на несущий элемент тонкого оптического кабеля в виде спирали, охватывающей несущий элемент). Увеличение стоимости не может превышать 25% от первоначальной цены. Окончательная стоимость такой работы определяется представителем Заказчика.

- По каждой работе, цена которой была увеличена, Подрядчик обязан предоставить документы (наряд с указанием особенностей прокладки, фотоотчет и т.п.), подтверждающие наличие оснований для увеличения стоимости.

- Работы, предусмотренные пп. 5 раздела 2, оплачиваются только в случае отдельного выезда на обследование и не подлежит оплате в том случае, если в рамках того же выезда в тот же день было произведено подключение услуг абоненту.

- Работы, предусмотренные пп. 4 раздела 2, оплачиваются только в случае отдельного выезда на снятие услуги и возврата оборудования, принадлежащего Заказчику и не подлежит оплате в том случае, если в рамках того же выезда в тот же день было произведено подключение/переключение услуг абоненту.

- Работа, предусмотренная п. 1 раздела 3, может выполняться только совместно с одной или несколькими работами, предусмотренными пп. 1, 2, 3 раздела 2, в рамках одного выезда, при этом стоимость работы не зависит от количества доставленных сим-карт.

- Работа, предусмотренная п. 2 раздела 3, может выполняться только совместно с одной или несколькими работами, предусмотренными пп. 1, 2, 3 раздела 2, в рамках одного выезда, при этом стоимость работы не зависит от времени суток.

- За осуществление прокладки кабеля в помещении абонента закрытым способом (прокладка, укладка в кабель-канал с учетом материала, под плинтус и т.д.), применяется 0,5 балла за 1 метр, с учетом материала. Данные работы с указанием количества метров в обязательном порядке должны быть отражены в акте выполненных работ, подписанном со стороны Абонента (наряд с указанием особенностей прокладки, фотоотчет и т.п.), подтверждающие наличие оснований для увеличения стоимости.

- Выполнение кроссировки на распределительных шкафах входит в работы 1.1, 1.2, 1.3.

- За осуществление монтажа кабель - каналов в зданиях и помещениях применяется 0,5 балла за 1 метр, с учетом материала. Монтаж кабель -каналов в зданиях и помещениях выполняется Подрядчиком только после согласования Технического директора регионального филиала Заказчика (наряд с указанием особенностей прокладки, фотоотчет и т.п.), подтверждающие наличие оснований для увеличения стоимости.

- При выполнении работ по подключению услуги связи c использованием UTP кабеля, подключение осуществляется кабелем с восемью токопроводящими жилами