|  |  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительств сети доступа PON c. Кармаскалы, Кармаскалинский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам с. Кармаскалы |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 180 точки подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций, получения разрешения на строительство и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 20.09.14 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Кармаскалы – 180 точек подключения. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Установка ж/б опор 7,5 м – 47/12 шт. 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Подвеска на опорах связи ОКК-8 – 670 м. 3.2.2. Подвеска ОКК-4 – 2 720 м. 3.2.3. Подвеска ОКК-16 – 760 м. 3.2.4. Прокладка ОКЛ-32 – 1 400 м. 3.2.5. Прокладка ОКЛ-16 – 1 500 м. 3.3. Монтаж устройства УПМК – 26 шт. 3.4. Монтаж муфт МТОК-Л6/Б – 23 шт. 3.5. Монтаж муфт МТОК-Г3/Б – 5 шт. 3.6. Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 5 шт. 3.7. Комплект №6 для ввода ОК - 10 шт. 3.8. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 3.8.1. Разветвитель РО 1х8 – 4 шт. 3.8.2. Разветвитель РО 1х4 – 22 шт. 3.8.3. Разветвитель РО 1х2 – 5 шт. 3.8.3. Адаптер (розетка) SC/APC – 231 шт. 3.9. Монтаж ШКОС-32 – 1 шт. 3.10. Монтаж ШКОН-8 – 4 шт. 3.11. Монтаж ШКОН-16 – 9 шт. 3.12. Установка трубы межэтажной ПВХ-50 – 101 м. 4. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками установки опор и прокладки кабелей связи. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru |