Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительств сети доступа PON г. Уфа»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ, Интернет абонентам г. Уфы |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: - Строительство волоконно-оптической сети доступа: 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят) тысяч рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 5288 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 20.12.13 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Квартирная емкость: - Мкр. Дема- 8 – 4016 кв. - Мкр. Новомаксимовка – 402 кв. - Точечные дома – 870 кв. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. До начала производства работ в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. 2. Разработать и согласовать ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Строительство ТК – 100м. 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Прокладка ОКЛ-96 – 750 м. 3.2.2. Прокладка ОКЛ-48 – 300 м. 3.2.3. Прокладка ОКЛ-32 – 1 000м. 3.2.4. Прокладка ОКЛ-24 – 750м. 3.2.5. Прокладка ОКЛ-16 – 750м. 3.2.6. Прокладка ОКЛ-8 – 800м. 3.2.7. Прокладка ОКТ-48 – 500м. 3.2.8. Прокладка ОКТ-16 – 1 500м. 3.2.9. Прокладка ОКТ-8 – 2 450м. 3.2.10. Прокладка ОКТ-4 – 850м. 3.2.11. Прокладка ОКТ-2 – 2 910м. 3.2.12. Подвеска ОКТ-8 (магистраль) – 1 300м. 3.3. Монтаж муфт МТОК – 57 шт. 3.5. Монтаж ШКОН (сплиттер 1х2) – 125 шт. 3.6. Монтаж ШКОН (сплиттер 1х16) – 216 шт. 3.7. Прокладка межэтажных труб – 3 195м.. 3.8. Монтаж кабель-канала – 25 070м. шт. 3.9. Установка мачт - 45шт. 3.10. Монтаж оптических шнуров, 15м. – 380 шт. 3.11. Монтаж оптических шнуров, 25м. - 496 шт. 3.12. Монтаж абонентских коробок – 876шт. 3.13. Установка КУС – 1 шт. 3.14. Установка опор ж/б – 26 шт. 3.15. Монтаж УКН – 10шт. 3.16. Монтаж УКП – 24шт. 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки. 5. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru |