Приложение № 1.2

## Ведомость объемов работ

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт металлической кровли АТС-27, г. Уфа, ул. Правды, 17 |  |  |
| 1 | Разборка металлических кровель из листовой стали | тн | 14,915 |
| 2 | Монтаж металл.каркаса прогонов из швелера №10 | тн | 6,7 |
| 3 | Монтаж металлических связей, распорок из уголока 50х50х5 | тн | 2,85 |
| 4 | Монтаж опорных стоек из металл.швелера №10 | тн | 0,503 |
| 5 | Монтаж кровель из стали листовой толщ.2мм | тн | 14,915 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей кровли за один раз | м2 | 950 |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками за 2 раза | м2 | 950 |
| 8 | Устройство примыканий кровли к парапетам из гнутого листового металла150х150мм толщ.2мм – 0,6594тн | м2 | 42 |
| 9 | Окраска металлических поверхностей ранее окрашенных парапетов атмосферостойкими красками | м2 | 182 |
| 10 | Разборка вытяжных труб дымовых и вентиляционных диам.800мм и высотой 2м | тн | 0,2196 |
| 11 | Монтаж вытяжных труб дымовых и вентиляционных диам.800мм и высотой 2м | тн | 0,2196 |
| 12 | Монтаж вытяжки из металл.труб диам.108мм толщ.5мм | м | 5 |
|  | Вентиляционная камера |  |  |
| 13 | Разборка покрытия кровли из рубероида в 2 слоя | м2 | 84 |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | м3 | 0,3 |
| 15 | Устройство цементно-песчанной стяжки толщ.100мм | м2 | 84 |
| 16 | Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 84 |
| 17 | Устройство мягких кровель из наплавляемых материалов бикроста в 2слоя | м2 | 84 |
| 18 | Облицовка парапета из оцинкованной стали | м2 | 35 |
| 19 | Демонтаж противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 2 |
| 20 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 2 |
|  | Капитальный ремонт металлической кровли АТС-42, г. Уфа, ул. Победы, 21/1 |  |  |
| 21 | Разборка металлических кровель из листовой стали | тн | 16,626 |
| 22 | Монтаж металл.каркаса прогонов из швелера №10 | тн | 7,473 |
| 23 | Монтаж металлических связей, распорок из уголока 50х50х5 | тн | 3,189 |
| 24 | Монтаж опорных стоек из металл.швелера №10 | тн | 0,56 |
| 25 | Монтаж кровель из стали листовой толщ.2мм | тн | 16,626 |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей кровли за один раз | м2 | 1059 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками 2 раза | м2 | 1059 |
| 28 | Окраска металлических поверхностей ранее окрашенных парапетов атмосферостойкими красками | м2 | 225 |
| 29 | Устройство примыканий кровли к парапетам из гнутого листового металла150х150мм толщ.2мм – 0,7222тн | м2 | 46 |
| 30 | Разборка вытяжных труб дымовых и вентиляционных диам.800мм и высотой 2м | тн | 0,2758 |
| 31 | Монтаж вытяжных труб дымовых и вентиляционных диам.800мм и высотой 2м | тн | 0,2758 |
| 32 | Монтаж вытяжки из металл.труб диам.108мм толщ.5мм | м | 5 |
|  | Вентиляционная камера |  |  |
| 33 | Монтаж металлических кровель из листовой стали толщ.2мм | тн | 0,580 |
| 34 | Монтаж металл.каркаса прогонов из швелера №10 | тн | 0,280 |
| 35 | Монтаж металлических связей, распорок из уголока 50х50х5 | тн | 0,119 |
| 36 | Устройство примыканий кровли к парапетам из гнутого листового металла150х150мм толщ.2мм -0,0942тн | м2 | 6 |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 37 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками за 2 раза | м2 | 37 |
| 39 | Окраска металлических поверхностей ранее окрашенных парапетов атмосферостойкими красками | м2 | 18 |