## ПРОШИВКА D-LINK DIR-815 в РЕЖИМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

(в случае если Wi-Fi стал называться «DIR-815-сс», также к Wi-Fi не подключается, у устройств выходит получение IP-адреса)

Подготовка:

1. Файл прошивке загружаем с сайта bashtel.ru открываем «интернет -> Настройка подключения -> DIR-815 -> Прошивки»

( https://www.bashtel.ru/internet/home/nastroyka/?SECTION_ID=121&ELEMENT_ID=14349 )

2. Подключаем ПК к роутеру в разъем LAN1, остальные кабели отключаем (WAN/DSL/LAN2-3-4)

3. Открываем «Панель управления -> Сеть и интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменения параметров адаптера»

Выбираем «Подключение по локальной сети или Ethernet», нажимаем правой кнопкой выбираем «Свойства»

Выбираем «Протокол Интернет версия 4 (TCP/IPv4)» нажимаем кнопку «Свойства»

Выбираем «Использовать следующий IP-адрес:»

IP-адрес: 192.168.0.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.0.1

Нажимаем «OK» и в предыдущем окне «ОК»

Запускаем роутер в режим восстановления:

1. Отключаем «кабель питания» от роутера, нажимаем на «RESET» и УДЕРЖИВАЕМ

2. Удерживаем «RESET» и подключаем «кабель питания», удерживаем «RESET» в течение 30 секунд

На роутере будут гореть индикаторы: «питания» и «LAN1»

Далее открываем браузер и вводим 192.168.0.1

Откроется «Emergency Web Server»

Нажимаем на кнопку «Выберите файл»

Выбираем загруженный файл «2018.06.25-12.44_DIR_815AC_BASH_1.0.0_release» и нажимаем «Открыть»

Нажимаем «upload»

Ожидаем 200 секунд, после завершения роутер будет доступен, сбросьте до заводских и настройки через мастера настройки.

Не забудьте убрать прописанные IP-адреса с сетевой карты, поставьте IP-адрес автоматически / DNS – автоматически

После захода в настройки открываем «Информация о системе» в строке «Версия ПО:» видим 1.0.0

Прошивка завершена