Приложение №1.2 к Извещению

о проведении запроса предложений

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по антикоррозийному покрытию ТВ башни (Н-186м) РТПС «Уфа».

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. Наименование и место расположения объекта |  |  |  |  |
| 1 | Вид строительства |  | капитальный ремонт |  |
| 2 | Назначение объекта, сооружения |  | размещение антенно- фидерных устройств для распространения программ телевидения и радиовещания |  |
| 3 | Цель проекта |  | С целью придания им эстетического внешнего вида и защиты от воздействия вредных факторов окружающей среды от коррозии. |  |
| 4 | Район, пункт и площадка капремонта |  | г.Уфа, ул.Гафури 9. |  |
| 5 | Заказчик |  | ОАО «Башинформсвязь» |  |
| 6 | Источники финансирования |  | собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |  |
| 7 | размер капитальных вложений |  | стоимость работ без НДС составляет 1700000 рублей. |  |
| 8 | Наименование подрядной организации |  | определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |  |
| 9 | Сроки исполнения работ |  | май - октябрь 2014 г. |  |
| 2. Перечень работ по объекту |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Количество (тонн) |
| 1 |  | Огрунтовка 2-мя слоями грунта установленных стальных конструкций из труб |  | 208,3 |
| 2 |  | Огрунтовка 2-мя слоями грунта прокатных конструкций |  | 43,7 |
| 3 |  | Окраска 3-мя слоями эмали установленных стальных конструкций из труб |  | 208,3 |
| 4 |  | Окраска 3-мя слоями эмали прокатных конструкций |  | 43,7 |
|  |  | Итого: |  | 252,0 |
| 3. Требования к кандидатам на проведение работ |  |  |  |  |
|  |  |  | - работы производить силами организации, имеющей допуск в области производства строительных работ, выданного саморегулируемой организацией, с соблюдением ПТЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ- 016-2001, действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, строительных норм и правил; - опыт проведения работ, аналогичных по характеру и степени сложности данным работам, выставленным на конкурс, в том числе на объектах, отнесенных по критериям безопасности к особо опасным, технически сложным объектам; - организация должна быть способна выполнить работы при действующем радиотелевизионном передающим оборудовании, с использованием костюмов , защищающих от повышенного электромагнитного излучения (экранирующий комплект); - выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологии; - подрядчик должен представить сведения о материально- технической базе, должен обладать оборудованием и механизмами, необходимыми для выполнения работ, наличие положительных отзывов заказчиков, указать количество контрактов, сумму выполненных работ за последние годы по данным видам работ; |  |
| 4. Общие требования по проведению работ |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнитель по выполняемым работам – по антикоррозийному покрытию ТВ башни должен: - разработать и представить на согласование с заказчиком проект производства работ; - иметь в наличие спецодежду – экранирующие комплекты; - выполнять строительные работы по антикоррозийному покрытию телевизионной башни специалистами имеющими удостоверения по верхолазным работам и электробезопасности (не ниже 3 группы); - обосновать применение ЛКМ с обеспечением антикоррозийной защиты, соответствующей наиболее высокостойким системам покрытий, с указанием технических характеристик: светостойкость ( т.е. не выгорающие и не меняющие цвета под воздействием солнечных лучей), долговременность защиты от коррозии не менее 5 лет в местной климатической зоне, стойкость к атмосферным и химическим воздействиям, устойчивость к температурному старению, на стабильность во времени механических характеристик (изгиб, абразивостойкость, вибродемпфирующие свойства и т.д.), совместимость материала с предыдущим покрытием (последнее антикоррозийное покрытие опоры было выполнено в 2004 году краской ХВ -16, производитель г.Лида –Белоруссия); - в связи с проведением работ в густонаселенном районе обеспечить все меры безопасности по защите близлежащих объектов и сооружений от падений конструкций, различных материалов; - обеспечить соблюдение противопожарных норм; - окрашивание следует производить вручную, по возможности, в безветренную погоду, При скорости ветра более 10м/сек окрасочные работы не производить; - подать объявление в городские средства массовой информации о начале производства работ на ТВ башне, с целью предупреждения населения по предотвращению порчи имущества (автомашин) сторонних организаций и физических лиц от попадания краски и оседающей – красящей пыли - перед тем, как перейти к работам произвести ряд дополнительных мероприятий: а) обозначить по периметру границу опасной зоны на местности хорошо видимыми предупреждающими знаками, устанавливаемыми из расчета обеспечения видимости границы опасной зоны ( опасной зоной при работах на башенных сооружениях считается круг радиусом 1/3 полной высоты высотного сооружения); б) определить и обозначить сектор предполагаемого попадания краски на местность с целью предотвращения порчи имущества ( автомашин); в) исключить попадание ЛКМ на техническое оборудование средств филиала ОАО «Башинформсвязь» ЦТЭ и других установленных РЭС. |  |
|  | Контактное лицо для информации |  | 450000 г.Уфа ул.Ленина 30, Центр технической эксплуатации, Цех ТВ и РВ – Аюпов А.М. тел.(факс) (347) 272- 99 19. |  |