Настройка модема ZyXEL P660HN Lite

Для входа в web-интерфейс модема введите в адресной строке браузера 192.168.1.1.

Далее необходимо ввести пароль, по умолчанию – 1234 и нажать кнопку «Login»

Нажимаем «Ignore».

Для настройки подключения к сети Интернет в столбике слева выбрать пункт «Network»,

в выпадающем меню — пункт «WAN».

Вводим настройки:

ADSL Mode => Auto Sync-Up

Annex Type => Annex A/L

Mode => Routing

Encapsulation  => PPPoE

User Name => Логин абонента

Password => Пароль

Multiplex => LLC

Выставляем параметры VPI, VCI:

Для РБ: VPI=0, VCI=33.

Для Уфы: VPI=8, VCI=35.

В пункте IP Address ставим точку на Obtain an IP Address Automatically.

В пункте Connection ставим точку на Keep Alive.

В поле Night Mode выбираем  Deactived.

Сохраняем настройки нажатием кнопки Apply.

Далее необходимо настроить дополнительный виртуальный канал (PVC1) для работы IPTV.

Выбрать вкладку More Connection и нажать Modify (редактирование) на второй строке.

Указать настройки:

      - Name: IP-TV

      - Mode: Bridge

      - Encapsulation: RFC 1483

      - Multiplexing: LLC

      - VPI: 0

      - VCI: 34

      - NAT: None

Нажать Apply

Нажать Advanced Setup

Указать настройки:

- RIP Direction: None

- Multicast: None

    - ATM QoS Type: CBR

    - Peak Cell Rate: 620

Нажать Apply

Во вкладке More Connection в поле Active поставить галочку как на рисунке.

Нажать Apply

В меню Network > LAN>DHCP Server снять галочку в разделе PORT Filter by DHCP Server.

Нажать Apply

Зайдите в меню Advanced > 8021Q/1P и поставьте галочку в поле Active и отредактируйте первое правило.

Поставьте галочку в поле Active

Переведите LAN4 и PVC2 в позицию Forbidden.

Нажать Apply

Затем аналогично отредактируйте второе правило: в меню Advanced > 8021Q/1P

Поставьте галочку в поле Active

VLAN ID: 2

Переведите LAN4 и PVC2 в позицию Fixed

Нажать Apply.

Зайдите в меню Advanced > 8021Q/1P > Port Setting и установите PVID=2 для PVC2 и LAN4

(к 4 порту интернет-центра будет подключена приставка IPTV).

Затем нажмите кнопку Apply для применения настроек.

При данной настройке приставку необходимо подключить в 4-й порт модема.