ИНСТРУКЦИЯ 
по настройке роутера/модема 
QTECH QBR-2041WW (Qnity-400) 
для работы на Метро-сетях

Обновление прошивки

- Необходимое оборудование:

- Роутер в комплекте.

- Компьютер или ноутбук (далее ПК)

- Подключить роутер (разъем «LAN1») к ПК (кабель RJ-45 в комплекте)

- На ПК установить параметры сетевого подключения – «Получить IP адрес автоматически».

- Включить питание роутера.

- На ПК открыть интернет-браузер. Ввести адрес: 192.168.1.1

- На запрос имени и пароля ввести: логин: admin, пароль: admin.

- Ввести новый пароль, отличный от «admin».

- На экране появится страница с информацией о состоянии роутера:
Вид может несколько отличаться в зависимости от установленной прошивки.

- Проверить версию ПО. В строке «Версия SW» должно быть «1.2.1», а «Дата создания ПО» «2014-11-14»

Настройка интерфейсов

Предварительная настройка роутера для работы на Метро-сетях ОАО «Башинформсвязь» уже выполнена через загруженную прошивку. Необходимо только ввести индивидуальные данные линии и абонента. Пользоваться «Мастером настройки» не рекомендуется, т.к. он сбрасывает предустановленные настройки.

- Настройка подключения к Интернету.

  - Открыть страницу «Настройка интерфейса»

  - Выбрать «Режимы передачи»: Ethernet

  - Выбрать «Номер сервиса»: 2

  - Если имеется две услуги – Интернет и IPTV, включить «VLAN» и ввести номер VLAN для Интернета

  - Ввести «Имя пользователя» и «Пароль»

  - Нажать «Сохранить»

- Настройка IPTV (при наличии данной услуги)

  - На странице «Настройка интерфейса» выбрать «Номер сервиса» 3, в разделе «VLAN» выключить (если включен) VLAN.

  - Если имеется одна IPTV приставка, то она уже преднастроена на внешний порт «LAN3». Никаких дополнительных настроек не требуется.

  - Если необходимо подключить вторую IPTV приставку, необходимо на странице «Настройка интерфейса» выбрать «Номер сервиса» 3, в разделе «Настройка моста» отметить порт «LAN4» и нажать «Сохранить»

- При использовании WiFi для повышения безопасности рекомендуется сменить пароль WiFi на уникальный!

## Настройка WI-FI