Техническое задание

на выполнение подрядных работ по ремонту и антикоррозийному покрытию башни (Н-75м) г. Стерлитамак

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1. Наименование и место расположения объекта |  |  |  |  |  |
| 1 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| 2 | Назначение объекта, сооружения |  | Размещение антенно- фидерных устройств связи и распространения программ телевидения и радиовещания |  |  |
| 3 | Цель проекта |  | С целью восстановления технических характеристик металлических конструкций опоры и защиты от воздействия вредных факторов окружающей среды, от коррозии, восстановления дневной маркировки - красной в чередовании с белым цветом, для обеспечения требования «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94)», а также для придания им эстетического внешнего вида. |  |  |
| 4 | Район, пункт и площадка капремонта |  | 453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 105 |  |  |
| 5 | Заказчик |  | ПАО «Башинформсвязь» |  |  |
| 6 | Источники финансирования |  | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |  |  |
| 7 | размер капитальных вложений |  | Стоимость работ без НДС составляет ________________ рублей. |  |  |
| 8 | Наименование подрядной организации |  | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |  |  |
| 9 | Сроки исполнения работ |  | Август-октябрь 2016 г. |  |  |
| 2. Перечень работ по объекту |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Количество | Площадь поверхности, кв.м. |
| 1 |  | Ремонт металлических конструкций опоры |  | В соответствии с РД «Проект усиления металлоконструкций башни» ПСЭ-41.2016-КМ (Приложение № 1 к Техническому заданию к Документации о закупке) |  |
| 2 |  | Очистка от ржавчины, пыли стальных конструкций, с обработкой специальными преобразующими ржавчину средствами |  | По факту | По факту |
| 3 |  | Огрунтовка грунтом установленных стальных конструкций из уголка и прокатных конструкций |  | 45,56 тонн | 1758 |
| 4 |  | Окраска краской установленных стальных конструкций из уголка и прокатных конструкций за 2 раза |  | 45,56 тонн | 1758 |
| 5 |  | Обеспечение выполнения соответствующих требований безопасности при производстве работ |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 45,56 тонн | 1758 |
| 3. Требования к кандидатам на проведение работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Работы производить силами организации, имеющей допуск в области производства строительных работ, выданного саморегулируемой организацией, с соблюдением ПТЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ- 016-2001, действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, строительных норм и правил; - опыт проведения работ, аналогичных по характеру и степени сложности данным работам, выставленным на конкурс; - организация должна быть способна выполнить работы при действующем оборудовании, с использованием костюмов, защищающих от повышенного электромагнитного излучения (экранирующий комплект); - выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологии; - подрядчик должен представить сведения о материально- технической базе, должен обладать оборудованием и механизмами, необходимыми для выполнения работ, наличие положительных отзывов заказчиков, - подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам с правом выполнения работ: п.12.3 – защитное покрытие лакокрасочными материалами; п.10.4 –монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, выданного саморегулируемой организацией, с соблюдением ПТЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001, действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, строительных норм и правил |  |  |
| 4. Общие требования по проведению работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнитель по выполняемым работам – по ремонту и антикоррозийному покрытию ТВ башни должен: - разработать и представить на согласование с заказчиком проект производства работ; - иметь в наличии спецодежду – экранирующие комплекты; - выполнять строительные работы по ремонту и антикоррозийному покрытию телевизионной башни специалистами, имеющими удостоверения по верхолазным работам и электробезопасности (не ниже 3 группы); - обосновать применение ЛКМ с обеспечением антикоррозийной защиты, соответствующей наиболее высокостойким системам покрытий, с указанием технических характеристик: светостойкость (т.е. не выгорающие и не меняющие цвета под воздействием солнечных лучей), долговременность защиты от коррозии не менее 5 лет в местной климатической зоне, стойкость к атмосферным и химическим воздействиям, устойчивость к температурному старению, на стабильность во времени механических характеристик (изгиб, абразивостойкость, вибродемпфирующие свойства и т.д.), совместимость материала с предыдущим покрытием - обеспечить все меры безопасности по защите близлежащих объектов и сооружений от падений конструкций, различных материалов; - обеспечить соблюдение противопожарных норм; - окрашивание следует производить по возможности, в безветренную погоду, при скорости ветра более 10м/сек окрасочные работы не производить; - подать объявление в районные средства массовой информации о начале производства работ на ТВ башне, с целью предупреждения населения по предотвращению порчи имущества (автомашин) сторонних организаций и физических лиц от попадания краски и оседающей – красящей пыли - перед тем, как перейти к работам произвести ряд дополнительных мероприятий: а) обозначить по периметру границу опасной зоны на местности хорошо видимыми предупреждающими знаками, устанавливаемыми из расчета обеспечения видимости границы опасной зоны (опасной зоной при работах на башенных сооружениях считается круг радиусом 1/3 полной высоты высотного сооружения); б) определить и обозначить сектор предполагаемого попадания краски на местность с целью предотвращения порчи имущества ( автомашин); в) исключить попадание ЛКМ на техническое оборудование средств филиала ПАО «Башинформсвязь» и других установленных РЭС. |  |  |
|  | Контактное лицо для информации |  | 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 30, ПАО «Башинформсвязь», отдел закупок - Фаррахова Э.Р. тел.(347) 221-55-40. |  |  |
|  |  |  | 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 30, ПАО «Башинформсвязь», ТЦТЭТ, технический цех № 2 – Копейкин И. А. тел.(факс) (347) 2215416 |  |  |