ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

IP-СПВ конверторы используются для организации транспорта программ проводного радиовещания посредством IP-сети. В настоящем техническом задании приведены требования к закупаемому оборудованию (далее по тексту - IP-СПВ конвертер).

- Общие технические характеристики IP-СПВ конвертера:

- габаритные размеры (ВхШхГ) (не более), мм: 43х480х231;

- вес оборудования (не более), кг: 4;

- конструктивные особенности: облачное исполнение для горизонтального монтажа в 19” стойку;

- размещение оборудования в корпусе 1U.

- Требования к электропитанию IP-СПВ конвертера:

- напряжение питания переменного тока: 220В;

- частота переменного тока: 50Гц;

- максимальная потребляемая мощность: не более 70Вт.

- Требования к элементам панели устройства IP-СПВ конвертера:

- Разъем подключения электропитания.

- Тумблер включения/выключения электропитания.

- Разъем интерфейса вещания (выход аналогового сигнала).

- Разъем интерфейса управления DB‐9f.

- Индикаторы вещания программ (1,2,3 каналы).

- Разъем цифрового интерфейса RJ‐45.

- Требования к характеристикам каналов интерфейса вещания IP-СПВ конвертера:

| Характеристика канала | 1ая программа, канал звуковой частоты | 2ая программа, высокочастотный канал (ВЧК) | 3я программа, высокочастотный канал (ВЧК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип модуляции | - | Амплитудная | Амплитудная |
| Диапазон частот модулирующего сигнала, Гц | 50 ÷ 10000 | 50 ÷ 10000 | 50 ÷ 10000 |
| Несущая частота | - | 78 кГц ± 8Гц | 120кГц ± 12Гц |
| Номинальное значение напряжения сигналов звукового вещания на абонентской розетке, В | 30 | 3 | 3 |
| Допустимое отклонение выходного уровня от номинального значения дБ (по ГОСТ 11515-91) | 18,9 ÷37,76 (-4 ÷ +2 дБ) | 0,15 ÷ 3 , т.е. -14,5 ÷ +11,8 дБ | 0,15 ÷ 3 , т.е. -14,5 ÷ +11,8 дБ |
| Номинальная выходная мощность (не менее), Вт | 15 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная выходная мощность(не менее), Вт | 25 | 2 | 2 |
| Количество абонентских приемников/громкоговорителей, подключаемых к интерфейсу вещания, шт. | До 100 |  |  |

- Требования к частотным характеристикам каналов интерфейса вещания
IP-СПВ конвертера:

| Тип канала | Неравномерность АЧХ |  | Коэффициент гармоник |  | Защищенность от не взвешенного шума, дБ, не менее | Защищенность от внятной переходной помехи, дБ, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В полосе частот, Гц | дБ | На частотах, Гц | %, не более |  |  |
| ЗЧК | 50 ÷ 75 75 ÷ 6600 6600 ÷ 10000 | -6,0 ÷ +2,0 -2,0 ÷ +2,0 -6,0 ÷ +3,0 | До 100 100 ÷200 Свыше 200 | 6 3,5 2,5 | 54 | 70 |
| ВЧК | 100 ÷ 150 150 ÷ 4000 4000 ÷ 6300 | -4,0 ÷ +1,5 -2,0 ÷ +2,0 -4,0 ÷ +1,5 | 100 ÷200 Свыше 200 | 5,5 3 | 54 | 60(56)¹ |
| Примечание | 60 дБ между высокочастотными каналами и 56 дБ между высокочастотным каналом и каналом звуковой частоты. |  |  |  |  |  |

- Требования к предустановленному ПО

  - Требования к цифровому интерфейсу IP-СПВ конвертера:

Цифровой интерфейс Ethernet, должен соответствовать стандарту IEEE 802.3 (10Base-T/100Base-TX), с номинальной пропускной способностью до 100 Мбит/с, поддерживающий работу, как в дуплексном, так и в полудуплексном режимах.

Протоколы передачи аудио данных: SHOUTCAST/ICECAST/RTP Multicast/

Кодирование аудио данных согласно MPEG-1 Layer 3, допустимый битрейт потока: не более 128 кбит/с (определяется источником потока).

Цифровой интерфейс должен предусматривать возможность его использования для управления устройством с использованием протоколов telnet, http, SNMP v.1.

  - Требования к интерфейсу управления IP-СПВ конвертера:

Интерфейс управления - асинхронный последовательный интерфейс RS-232 со следующими характеристиками:

- скорость передачи данных: 115200 Бод;

- число бит данных: 8;

- проверка четности: нет;

- число стоп-битов: 1;

- управление потоком: нет.

- Требования к упаковке IP-СПВ конвертера:

Упаковка IP-СПВ конвертора должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, и соответствовать требованиям соответствующих технических регламентов, ГОСТов (ТУ), принятых для данного вида оборудования. В случае если оборудование не подлежит упаковке, маркировка должна быть нанесена на прочно прикрепленном ярлыке или на самом оборудовании.

- Сроки поставки IP-СПВ конвертера:

- Максимально допустимый срок поставки IP-СПВ конвертеров должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа к Договору. Досрочная поставка допускается по согласованию с ПАО «Башинформсвязь».

- Требования по сертификации оборудования, срокам гарантии:

Поставляемое оборудование в соответствии с требованиями законодательства РФ должно иметь действующий сертификат или декларацию о соответствии.

Гарантийный срок на поставляемые IP-СПВ конвертера должен составлять
18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи - приёмки (Гарантийный срок). В течение гарантийного срока Поставщик должен производить своими силами и за свой счет замену или ремонт оборудования, по согласованию с ПАО «Башинформсвязь». Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие ненадлежащего хранения и транспортировки поставленного оборудования, некачественной установки, а также при нарушении требований эксплуатации оборудования.

- Способ и место доставки оборудования

Поставка IP-СПВ конвертеров осуществляется автотранспортом по адресу: 
г. Уфа, ул. Каспийская 14.