Приложение №4 к Техническому Заданию УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от «12» августа 2014 г. № 01/01/859-14

##### Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON в ПАО «Ростелеком» (районы частной застройки)

##### (Редакция 1)

(с сущ. изменениями № 1 в редакции Приказа от 06.04.2020 № 01/01/442/20)

Москва

2020 г.

Содержание

1	Назначение	4

2	Общие положения	4

2.1	Область применения	4

2.2	Нормативные ссылки	4

2.3	Термины, определения и сокращения	5

3	Цель технической политики	6

3.1	Основные предпосылки и задачи развития сетей GPON ПАО «Ростелеком»	6

3.1.1	Предпосылки развития сетей доступа  и услуг  связи ПАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий	6

3.1.2	Задачи развития сетей доступа ПАО «Ростелеком»	6

3.1.3	Задачи развития услуг ПАО «Ростелеком» по технологии GPON	6

3.2	Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» по построению сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON	7

3.3	Этапы и принципы  реализации технических решений в рамках развития сетей GPON	7

3.3.1	Основные принципы планирования строительства	7

3.3.2	Политика закупок  основного технологического оборудования и материалов	7

3.4	Архитектура сети GPON	7

3.5	Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур	10

3.6	Требования к планированию и строительству	10

3.6.1	Требования к станционным сооружениям	10

3.6.2	Требования к линейно-кабельным сооружениям (общие требования к компонентам сети)	11

3.6.3	Требования к магистральной оптической сети	12

3.6.4	Требования к распределительной оптической сети	12

3.6.5	Размещение опорного узла GPON	12

3.6.6	Требования к оптическим распределительным шкафам (ОРШ)	13

3.6.7	Требования к дроп-муфтам и к оптическим разветвителям (сплиттерам)	14

3.7	Требования к измерительному оборудованию	14

3.7.1	Перечень основных измерений на ВОЛС:	14

3.8	Система нумерации	15

3.8.1	Система нумерации для сплиттеров и портов	16

3.9	Решение по резервированию и отказоустойчивости	16

3.10	Требования к ЗИП	16

3.11	Требования к мониторингу SLA оборудования	16

4	Хранение и архивирование	17

5	Рассылка и актуализация	17

Приложение 1. Технические требования к  оптическим распределительным шкафам для строительства распределительных сетей   GPON    в районах частной застройки.	18

Приложение 2. Технические требования к дроп-муфтам для строительства сетей GPON в районах частой застройки	18

Приложение 3. Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C	18

Приложение 4. Ситуационное планирование сетей GPON в районах частной застройки (подвес ВОК)	18

Приложение 5. Технические требования к оборудованию OLT сетей GPON для проведения тендеров на поставку.	18

# Назначение

Настоящая Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON в ПАО «Ростелеком» (районы частной застройки) (далее – Техническая политика) предназначена для единообразного представления в ПАО «Ростелеком» методов проектирования и строительства сетей широкополосного доступа FTTH с использованием технологии GPON в районах частной застройки.

Данная Техническая политика вводится в действие впервые с даты ее утверждения.

# Общие положения

## Область применения

Требования настоящей Технической политики распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений в рамках проектов FTTH GPON.

Техническая политика устанавливает:

•	требования для построения сетей широкополосного доступа (ШПД) FTTH на базе технологии GPON в районах частной застройки;

•	требования по технологии проектирования сетей абонентского доступа и элементов сетевых узлов связи.

Настоящая техническая политика применима для тех районов частной застройки, где нет кабельной канализации, либо строительство кабельной канализации экономически неоправданно (требуется достройка, либо ремонт значительного объема канализации) и возможна стройка распределительной  сети доступа  при помощи подвеса волоконно-оптического кабеля на опоры.

Требования технической политики не распространяются на проектирование временных, уникальных и специальных сооружений связи.

Применение данного документа в макрорегиональных/ региональных филиалах Общества  – «Для руководства».

## Нормативные ссылки

В данной технической политике использованы ссылки на нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Регламент бизнес-процесса Р5 Планирование и развитие сети связи;

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Технические требования к оптическому кабелю применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку.

## Термины, определения и сокращения

Для целей Технической политики в ней используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:

| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| Монтированная емкость станционных портов оборудования OLT или монтированная емкость OLT GPON | -- | Количество логических портов станционного оборудования OLT, предназначенных для подключения абонентов и определяет в числовом выражении количество абонентов, для которых создана техническая возможность подключения в части монтированной станционной емкости. В общем случае вычисляется: Nolt = кол-во GPON линк * 64, где: GPON линк – оптический интерфейс линейной платы GPON оборудования OLT |
| Общество | - | ПАО «Ростелеком» |
| Опорный узел | - | Узел связи на котором установлено оборудование GPON OLT |
| ВОК | - | Волоконно-оптический кабель |
| ВОЛС | - | Волоконно-оптическая линия связи |
| ДМ | - | Дроп-муфта |
| ДПТИСД |  | Департамент планирования технической инфраструктуры сетей доступа |
| МРФ | - | Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» |
| ОР | - | Оптический разветвитель (сплиттер) |
| ОРА | - | Оптическая розетка абонентская |
| ОРШ | - | Оптический распределительный шкаф |
| РК-НВК | - | волоконно-оптический кабель, предназначенный для навивки на несущий диэлектрический тросс, либо на самонесущий оптический кабель |
| РКОСН | - | самонесущий диэлектрический кабель с центральным модулем и одним выносным силовыми элементами (тип “8”) |
| РКУСН | - | самонесущий многомодульный диэлектрический кабель с центральным силовым элементов |
| FTTH | - | fiber to the home — оптическое волокно до жилища. В жилище устанавливается терминал, а от терминала кабель до компьютера. |
| GPON | - | Gigabit Passive Optical Network Гигабитная пассивная оптическая сеть (ITU-T G.984.х) |
| OLT | - | Optical Line Termination Оптическое линейное окончание |
| ONT | - | Optical Network Terminal Оптическое сетевое окончание |

# Цель технической политики

Техническая политика Общества нацелена на достижение оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов технического блока развития:

- повышение доходов Общества;

- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение операционных затрат;

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества;

- обеспечения качества предоставляемых услуг;

- эффективный, оперативный и качественный охват новых территорий и для обеспечения возможности оказания услуг большему числу клиентов;

- унификация – приведение к единой форме отработанных  технологий, технических решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации производственных процессов.

## Основные предпосылки и задачи развития сетей GPON ПАО «Ростелеком»

### Предпосылки развития сетей доступа  и услуг  связи ПАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий

Строительство сетей связи   по технологии GPON  в районах частной застройки рассматривается как один из перспективных подходов к построению сетей  широкополосного доступа. Технология GPON не имеет свойственных технологии xDSL ограничений по скорости, из-за которых  технология  xDSL не может считаться долгосрочным широкополосным решением. Преимущество сетей GPON в том, что они используются не только для предоставления доступа в сеть  Интернет, но и для большого количества услуг, таких как построение корпоративных сетей, услуг по передачи голоса, видео и телеметрии. В настоящее время возникла необходимость предоставления услуг со скоростью доступа до 1 Гбит/с и более. Увеличение скорости особенно важно для обеспечения возможности просмотра телевизионных программ высокого разрешения HD, FullHD, 4K.

### Задачи развития сетей доступа ПАО «Ростелеком»

Необходимо обеспечить развитие сетей по технологии GPON c целью формирования общего подхода к построению сетей широкополосного доступа (ШПД) филиалов ПАО «Ростелеком» в районах частной застройки, использовать единые схемы построения сетей доступа по технологии GPON и применение однотипного оборудования.

### Задачи развития услуг ПАО «Ростелеком» по технологии GPON

Обеспечить возможность предоставления услуг:

    - Доступ в Интернет (со скоростью до 1 Гбит/с);

    - IPTV (просмотр не менее 150 каналов  (MPEG2, MPEG4), HD, Full HD, 4 K);

    - Услуги телефонной связи;

    - Предоставление услуг виртуальной частной сети (VPN);

    - Услуг телеметрии

Использовать принцип конвергенции сетей (использование IP-протокола  для передачи всех видов трафика) при развёртывании сетей доступа  в районах новой застройки, что   позволит сократить капитальные затраты и операционные расходы при дальнейшей эксплуатации.

## Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» по построению сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON

Настоящая политика основана на следующих базовых принципах:

•	Использование единых подходов к построению сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON в районах частной застройки;

•	Оптимальное использование финансовых средств при строительстве сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON за счёт применения типовых  технических решений;

•	Применение однотипного оборудования;

•	Использование единых схем построения сетей доступа FTTH по технологии GPON.

## Этапы и принципы  реализации технических решений в рамках развития сетей GPON

### Основные принципы планирования строительства

По инвестиционным проектам развития сетей GPON в районах частной застройки  рекомендуется соблюдать следующие принципы планирования:

•	Планировать строительство магистральных участков ВОЛС   исходя из 100% проникновения  портов ШПД в домохозяйства;

•	Планировать емкость распределительных участков ВОЛС  из расчета 100% проникновения портов ШПД в домохозяйства;

•	Планировать установку сплиттеров второго каскада исходя из заданного  сегментом B2C коэффициента  проникновения портов ШПД в домохозяйства.

### Политика закупок  основного технологического оборудования и материалов

Политику закупок оборудования и материалов  по инвестиционным проектам модернизации/развития сетей доступа по технологии  GPON проводить с учетом утвержденных технических  требований к оборудованию и материалам  широкополосного доступа на базе технологии GPON.

## Архитектура сети GPON

В районах частной застройки применяются две базовые архитектуры сети доступа:

•	архитектура «линейная»;

•	архитектура «звезда»;

Критериями применимости конкретной архитектуры сети доступа является топология района частной застройки. Наиболее подходящая для конкретного района застройки архитектура сети доступа определяется на этапе проведения ситуационного планирования (Приложение).

Сеть доступа по технологии   GPON состоит из четырех участков:

•	станционный участок – оборудование OLT, оптический кросс (ODF), вспомогательное оборудование (ЭПУ, АКБ, стойки и пр.) смонтированные на опорном узле электросвязи в помещении АТС, либо на узле, расположенном непосредственно в районе застройки (технологическое помещение в здании, приспособленное для размещения оборудования связи);

•	магистраль – совокупность магистральных ВОК, оптических распределительных шкафов (ОРШ), муфт (боксов), коннекторов и соединителей, располагающихся между линейными портами оптического кросса (ODF) установленного на узле связи  и входными интерфейсами оптических сплиттеров  установленных  в ОРШ;

•	распределительная сеть – участок сети от выхода сплиттера в ОРШ до абонентских портов дроп-муфты;

•	абонентский участок – абонентская линия, выполненная одноволоконным ВОК, от абонентского порта дроп-муфты до ОРА, либо до активного оборудования ONT в помещении абонента, или в офисе корпоративного клиента (участок между дроп-муфтой и ONT).

При построении оптической распределительной сети GPON используются двухкаскадная схема деления оптического сигнала, с суммарным коэффициентом 1:64.

Допускается два варианта размещения сплиттеров:

Вариант 1 – «линейная» топология.

Линейная топология предназначена для небольших районов застройки (ориентировочно до 300 ДХ) с преимущественно линейной застройкой домов – фасады домов выходят на улицы.

В ОРШ устанавливается оптический сплиттер первого каскада с коэффициентом деления 1:16, либо 1:8. Сплиттер второго каскада с коэффициентом деления 1:4, либо 1:8 размещается в дроп-муфте. Дроп-муфты размещаются на опорах. В зависимости от конструкции шкафа, ОРШ размещается на фундаменте, либо на опоре.

Вариант 2 – топология “Звезда”

Топология звезда более гибкая чем, линейная топология и предназначена для районов городов и поселений, в которых фронты домов выходят на улицы и на переулки. В данной топологии за счет использования технологии навивки кабеля на несущий трос возможно минимизировать количество кабелей на опорах, в том числе за счет навивки на самонесущий кабель.

В качестве первого каскада в ODF устанавливается оптический сплиттер с коэффициентом деления 1:2. В зоне частной застройки устанавливается распределительная муфта, в которой сходятся распределительные кабели и происходит переход от подвесной сети к сети проложенной в кабельной канализации.

На участке между распределительной муфтой и ОРШ используются подвесные кабели типа РКУСН.

На участке ОРШ-ДМ:

•	используются предварительно оконцованные кабели типа РК-НВК;

•	кабели РК-НВК навиваются на несущий трос либо на самонесущий кабель типа РКУСН;

•	излишки запаса кабеля РК-НВК хранятся в ОРШ;

•	для крепления кабеля РК-НВК используются соответствующие зажимы.

Второй уровень сплиттерования с оптическим сплиттером размещаемым в ОРШ с коэффициентом деления 1:32.

В ОРШ коммутируются только волокна, необходимые для подключения абонентов. В ДМ коммутируются все волокна.

На основании «Методики ситуационного планирования в районах частной застройки» выполняется первичная кластеризация.

## Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур

Требования указаны в следующих документах:

•	Технические требования к ОРШ для проведения закупочных процедур (Приложение 1);

•	Технические требования к ДМ для проведения закупочных процедур (Приложение 2);

•	Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения закупочных процедур (Приложение 3);

•	Ситуационное планирование сетей GPON в районах частной застройки (подвес ВОК) (Приложение 4);

•	Технические требования к оптическому кабелю применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку (Редакция 1);

•	Технические требования к оборудованию OLT для проведения тендеров на поставку (Приложение 5).

## Требования к планированию и строительству

### Требования к станционным сооружениям

•	Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих требованиям производителя оборудования, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи.

•	Устанавливаемое оборудование OLT должно соответствовать техническим требованиям к OLT (введены в действие приказом № 01/01/1005-13 от 28.10.2013. Допускается использование OLT малой емкости (от 4-х портов на шасси). При выборе типа OLT должна учитываться возможность размещения оборудования (форм-фактор OLT) в заданных технологических площадях с учетом развития.

•	Доставку линейных оптических кабелей магистральной сети ВОЛС, из помещения ввода кабелей, до кросса ODF, осуществлять с установкой промежуточных разветвительных муфт (в помещении ввода кабелей) и прокладкой по зданию станционным ВОК высокой ёмкости (в негорючей оболочке) кратной модульности ODF.

•	Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС (опорного узла) выполняется на шину заземления помещения ввода кабелей.

### Требования к линейно-кабельным сооружениям (общие требования к компонентам сети)

•	Базовой процедурой для проектирования ЛКС FTTH GPON  является «Методика ситуационного планирования в районах частной застройки», предназначенная для определения потребностей в волокнах магистральной и распределительной сетях. Методика ситуационного планирования описана в Приложении 4;

•	Прокладку магистрального ВОК предпочтительно осуществлять в телефонной кабельной канализации ПАО «Ростелеком». Допускается, при невозможности размещения кабеля в канализации или ее отсутствии, прокладка в грунт  или подвес ВОК на опорах ЛЭП, опорах осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта с оформлением соответствующих договоров на размещение ВОК;

•	Прокладку распределительного ВОК предпочтительно осуществлять при помощи подвеса ВОК на опорах ЛЭП, опорах ВЛС, опорах осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта с оформлением соответствующих договоров на размещение ВОК;

•	Проектирование и строительство магистральных и распределительных участков волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) должно обеспечить возможность подключения 100% домохозяйств в зоне охвата сети FTTH GPON (при потенциальной установке всех сплиттеров 2-го каскада в ОРК) и общем коэффициенте сплиттерования 1:64;

•	На всем сегменте дерева PON необходимо использовать однотипные разъемные соединения – коннекторы, что упрощает комплектацию объектов и подготовку обслуживающего персонала, сокращает ассортимент ЗИП (рекомендуемый тип всех разъемов на PON – SC/APC);

•	Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,15 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,15 дБ. При измерении затухания в сварных соединениях в 2-х направлениях среднее значение не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,1 дБ.

### Требования к магистральной оптической сети

•	Определение числа магистральных волокон ВОК производится на основании «Методики ситуационного планирования». Магистральная сеть проектируется исходя из минимизации длины магистрального кабеля;

•	Требования к магистральному волоконно-оптическому кабелю определены в разделе 3.5.

### Требования к распределительной оптической сети

•	Определение числа распределительных волокон ВОК для кластера производится на основании «Методики ситуационного планирования» , Приложение 1;

•	Распределительная сеть проектируется исходя из минимизации длины распределительного кабеля, при условии подвеса только одного кабеля на любом участке распределительной сети;

При организации ВОЛС, строительстве магистральной и распределительной сети соблюдать Нормы и Правила:

•	Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи – часть I (АООТ «ССКТБ-ТОМАС», Москва -1996г.);

•	Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи – часть II (АООТ «ССКТБ-ТОМАС», Москва -1996г.);

•	Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи (Москва – 1998г.);

•	Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств, для сварки оптических волокон» (Утверждено Минсвязи приказом от 19.04.2006 № 47);

•	Правила применения муфт для монтажа связи (Утверждено приказом Минсвязи от 10.04.2006 № 40).

•	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

•	Руководства по герметизации вводов кабелей предприятий связи (Минсвязи СССР, Москва,1986);

•	ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

### Размещение опорного узла GPON

Оборудование опорного узла GPON  состоит из:

•	каналообразующего оборудования для подключения к сети агрегации (SFP в случае оптического канала, оборудования РРЛ e-band в случае использования беспроводного канала);

•	оборудования OLT;

•	оптического кросса (ODF). В ODF может  быть установлен первый каскад сплиттеров;

•	вспомогательного оборудования (термошкаф, АКБ, ЭПУ и пр.).

В случае,  если  от АТС (узла связи)  до района строительства распределительной сети  проложена магистральная ВОЛС, длиной менее 15 км, то оборудование OLT размещать на АТС , в противном случае  планировать организацию опорного узла GPON   в районе   стройки.

В случае размещения опорного узла GPON в районе строительства допускается:

•	размещение  OLT  в технологическом приспособленном помещении;

•	размещение  OLT в климатическом шкафу на бетонированном фундаменте, либо на опоре ( используя специализированные шкафы типа ТУД 1, ТУД 2). При размещении опорного узла на опоре  высота подвеса должна быть не менее 3м.

В случае использования канала связи РРЛ, на участке «коммутатор агрегации   АТС  – OLT»,   опорный узел с OLT   должен размещаться в месте установки оборудования РРЛ в районе строительства;

Место размещение оборудования опорного узла   должно быть выбрано с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала, в течение нормативного срока на устранение повреждений;

Предпочтительно использование оборудования, рассчитанного на широкий температурный диапазон (от -40 до +65).

Предпочтительно использование термошкафов без кондиционирования – охлаждение должно быть реализовано при помощи проточного воздухообдува, либо при помощи теплообменников.

Батареи должны обеспечивать бесперебойное питание опорного узла в течении 4х часов, в случае сбоя электропитания.

При установке опорного узла в приспособленном  технологическом помещение допускается использование вместо термошкафа открытой стойки либо шкафа, предназначенного для установки в помещениях.

### Требования к оптическим распределительным шкафам (ОРШ)

ОРШ должны соответствовать техническим требованиям, приведенным в разделе 3.5.

•	Место установки ОРШ определяется при проектировании сети;

•	Размещение ОРШ предпочтительно на опорах, допускается установка на улице на бетонированном фундаменте (аналогично распределительным шкафам ГТС);

•	 Место размещения шкафа должно быть согласовано со всеми заинтересованными сторонами на этапе проектирования;

•	Планировать размещение шкафов с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала, в течение нормативного срока на устранение повреждения;

•	Перед ОРШ должно быть предусмотрено свободное пространство для его обслуживания и возможность открытия дверей ОРШ на угол не менее 120˚. Расстояние от электрооборудования до ОРШ должно быть не менее 0,5м;

•	Магистральные кабели должны быть разварены на коммутационные панели (модули) ОРШ;

•	Допустимый радиус изгиба распределительного кабеля   при   прокладке  должен   быть  не менее 20 (двадцати)  наружных  его диаметров.

### Требования к дроп-муфтам и к оптическим разветвителям (сплиттерам)

•	Используемые на оптических сетях дроп-муфты должны соответствовать техническим требованиям, приведенным в разделе 3.5;

•	Размещать оптические дроп-муфты из расчета возможного подключения от 4-х до 8-ми абонентов;

•	При использовании линейной топологии, использовать дроп-муфту типа 1;

•	При использовании топологии «Звезда» (навивка)  использовать дроп-муфту типа 2;

•	В дроп-муфте типа 1 размещать сплиттеры второго каскада с коэффициентом 1:4 либо 1:8;

•	Дроп-муфты  располагать на высоте не менее 2,2  м;

•	С целью   обеспечения свободной подачи дроп-муфты в монтажный автомобиль , разделку на монтаж и полную перезарядку при установке дроп-муфты типа 1 запас кабеля оставлять в виде петли длиной не более 12 м на каждый входящий в дроп-муфту оптический кабель. Запас кабеля размещать на опорах в кольцеобразном виде, с использованием конструктивов «УПМК», либо аналогичных по предназначению;

•	Все кабельные вводы дроп-муфты должны располагаться снизу. Не допускается размещение  дроп-муфт в «перевернутом виде» с  расположением  кабельных вводов (вверх), либо расположении вводов в горизонтальном состоянии (с кабельными вводами сверху либо сбоку);

•	Все кабельные вводы дроп-муфт должны быть герметизированы.

## Требования к измерительному оборудованию

Состав и периодичность измерений, перечень применяемых средств измерений определяется в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

При измерении параметров ОВ сети PON следует руководствоваться следующими документами:

•	РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний».

•	РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконо-оптической линии передачи».

•	РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация».

•	РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП».

### Перечень основных измерений на ВОЛС:

•	Вносимые потери ОВ кабеля, коннекторов, муфт, сплиттеров (суммарное затухание);

•	Возвратные потери (не должны превышать 32дБ согласно стандарту GPON).

•	Оптическая длина ОВ (кабеля и соединительных шнуров);

•	Километрическое затухание ОВ;

•	Контроль торцевой поверхности оптических соединителей (при несоответствии затухания).

Рекомендуемый перечень средств измерений и вспомогательного оборудования:

•	Патчкорды для присоединения средств измерений;

•	Визуальный локатор повреждений, отдельный для каждой бригады;

•	Видеомикроскоп для определения состояния физических соединений;

•	Оптический рефлектометр на три дины волны 1310/1550 нм и 1625нм с фильтром, динамический диапазон не менее 35дБ;

•	Измеритель оптической мощности, калиброванный на длинах волн 1310/1490/1550 либо комплект оптических тестеров для работы на длинах волн 1310/1490/1550 нм;

•	Инструмент и материалы для чистки физических соединений ОВ, а именно приспособления для чистки физических контактов, безворсовые салфетки, изопропиловый спирт, сжатый воздух и другие;

•	Средства измерений должны иметь действующие сертификаты о калибровке или свидетельства о поверке.

При поиске неисправности (поиске причин деградации качества услуги) дополнительно измеряют:

•	Неоднородности ОВ, затухание обратного отражения (ORL);

•	Параметры Ethernet: ширину канала данных, задержки пакетов, вариацию задержки,  потери пакетов;

•	Параметры сервисов (IPTV и т.п.).

Рекомендуемый перечень средств измерений:

•	Оптический рефлектометр;

•	Визуальный локатор повреждений;

•	Измеритель оптической мощности или комплект оптических тестеров;

•	Измеритель мощности PON;

•	ПК с набором ПО или специализированные средства измерений – анализаторы TriplePlay.

Результаты измерений сохраняют в протоколах измерений (файлах) для сравнения с полученными, при плановых измерениях и поиске неисправностей

## Система нумерации

•	На выходе из ОРШ - распределительный кабель, на входе в ОРШ – магистральный кабель -  должны иметь нумерационные кольца/бирки.

•	Система нумерации для ОРШ, дроп-муфт.

•	Номер ОРШ формируется из индекса узла связи, к которому по магистральной сети привязан ОРШ, номера района стройки и номера ОРШ в районе стройки  (000-999). Пример: ОРШ-224-015-01, где 224 – индекс узла связи, 015 – номер района стройки в зоне АТС-224, 01-номер ОРШ внутри района. Значность ОРШ в 3 цифры вводится при необходимости, на текущем этапе  использовать 2 знака.

•	Дроп-муфтам присваиваются номера из диапазона 001-099 в зоне питания ОРШ . Например: 224-015-01-02. Нумерация присваивается начиная от первой ОРК слева. Третий знак в номере дроп-муфты вводится при необходимости. Нумерация дроп-муфт – в пределах ОРШ.

### Система нумерации для сплиттеров и портов

•	Каждый сплиттер первого каскада должен иметь уникальный сетевой идентификатор, содержащий в номере идентификатор ОРШ, где он установлен. Например: 224-015/01 – идентификатор сплиттера №01 в ОРШ № 224-015. В системах учета вводятся только установленные сплиттеры. Нумерация сплиттеров ведется в пределах ОРШ.

•	Каждый сплиттер второго каскада должен иметь уникальный сетевой идентификатор, содержащий в номере идентификатор ОРШ и номер сплиттера и порта сплиттера первого каскада. Например: 224-015/01-4/02 – 2-ой сплиттер второго каскада, «включенный» в 4-ый порт сплиттера первого каскада №01-4 в ОРШ № 224-015. В системах учета вводятся только установленные сплиттеры. Нумерация сплиттеров ведется в пределах ОРШ.

•	В системах учета порты на ОРК, предназначенные для подключения абонентов нумеруются следующим образом: 224-015/01-2/03-4 – 4-ый порт 3-его сплиттера второго каскада, включенного от 2-ого порта 1-ого сплиттера первого каскада в ОРШ 224-015.

## Решение по резервированию и отказоустойчивости

•	Пассивная сеть на участке от OLT до абонента;

•	Оборудование OLT размещается на площадках с резервированием каналов передачи данных до опорных маршрутизаторов и гарантированным питанием;

•	Быстрый поиск неисправностей и обрывов благодаря простой структуре сети.

## Требования к ЗИП

Для организации ЗИП отвечающим потребностям бесперебойной эксплуатации оборудования коммутаторов доступа сетей GPON планировать закупки средств для обеспечения ЗИП по следующим критериям:

•	ОРШ, ОРК, модули сплиттеров – 0,1% от общего количества приобретаемых устройств в Региональном филиале на каждый Региональный филиал;

•	Модули OLT – 3% от общего количества приобретаемого оборудования в Региональном филиале на каждый Региональный филиал.

## Требования к мониторингу SLA оборудования

Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка. Дополнительных требований к мониторингу SLA при использовании технологий GPON не предъявляется.

# Хранение и архивирование

Подлинник данной ТП во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данной ТП проводится в ДПТИСД по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в ТП принимает Директор ДПТИСД на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе/ филиале Общества, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в ТП определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденной ТП размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД Общества на странице ДПТИСД с указанием принадлежности к бизнес-процессу Р5 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале ТП, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор ДПТИСД.

# Приложение 1 Технические требования к  оптическим распределительным шкафам для строительства распределительных сетей   GPON    в районах частной застройки.

# Приложение 2 Технические требования к дроп-муфтам для строительства сетей GPON в районах частой застройки

# Приложение 3 Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C

# Приложение 4 Ситуационное планирование сетей GPON в районах частной застройки (подвес ВОК)

# Приложение 5 Технические требования к оборудованию OLT сетей GPON для проведения тендеров на поставку.