Приложение №17 к Техническому Заданию УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от «___» ________ 2017 г. № ___________

Технические требования к многопарным кабелям UTP для проведения тендеров на поставку

(Редакция 1)

Москва

2017 г.

Содержание

1. 	Назначение	3

2.	Общие положения	3

3.	Требования к конструкции и исполнению	3

4.	Требования к	7

5.	Требования к механическим параметрам	10

6.	Управление записями	11

7.	Хранение и архивирование	11

8.	Рассылка и актуализация	11

# Назначение

Симметричные кабели связи для цифровых систем передачи (далее- кабели) предназначены для эксплуатации в структурированных кабельных системах и в сетях широкополосного доступа в частотном диапазоне до 100 МГц при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Кабели предназначены для использования на распределительных участках и в качестве абонентской проводки при организации сетей широкополосного доступа, интернет- телефонии, на городских, корпоративных и сельских сетях связи, а также при организации традиционной телефонной связи, систем охранной и пожарной сигнализации.

# Общие положения

  - Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи» и технических условий на кабели конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Кабели в оболочке из полиэтилена должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150, кабели в оболочках из поливинилхлоридного пластиката- У, категорий размещения 3, 4.

# Требования к конструкции и исполнению

3.1.   Соответствие кабелей категории 5е с рабочим диапазоном частот- до 100 МГц.

  - Требуемые параметры (уточняются в спецификации):

| № | Параметр | Обозначение в соответствии с ИСО/МЭК 11801 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Кабели не экранированные (без общего экрана и без индивидуального экрана по элементам скрутки) | U/UTP |
| 3.2.2 | Кабели в общем экране из металлополимерной или металлической ленты или фольги F, или оплетки из металлических проволок S (в общем экране и без индивидуального экрана по элементам скрутки) | F/UTP или S/UTP |
| 3.2.3 | Кабели в общем экране из металлополимерной или металлической ленты или фольги F и оплетки из металлических проволок S (в общем экране и без индивидуального экрана по элементам скрутки) | SF/UTP |
|  | Материал оболочки: |  |
| 3.2.4 | Светостабилизированный полиэтилен | PE |
| 3.2.5 | Поливинилхлоридный пластикат | PVC |
| 3.2.6 | Поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности | PVC LS |

  - Конструкция токопроводящей жилы- однопроволочная.

  - Номинальный диаметр токопроводящих жил кабелей должен быть от 0,52 ±0,01мм; 0,64 ±0,01 (в соответствии с ГОСТ Р 54429-2011 п. 3.2). Отклонения за указанные пределы номинального диаметра не допускаются.

  - Материал токопроводящих жил- медная мягкая круглая проволока.

  - Поверх токопроводящей жилы должна быть концентрично наложена изоляция из полимерного материала.

  - Диаметр по изоляции жил кабелей должен быть не более 1,6 мм и обеспечивать возможность использования стандартных соединителей, предназначенных для СКС.

  - Изоляция жил должна быть герметичной, без посторонних включений. На наружной поверхности не должно быть вмятин, пузырей и трещин, выводящих диаметр по изоляции за предельные отклонения.

  - Две изолированные жилы (“а” и “b”) должны быть скручены в элементы - пару.

  - Тип скрутки элементов- парная скрутка (ТР).

  - Пары должны быть скручены в элементарные пучки с числом до 5 пар. Шаги скрутки пар в элементарных пучках должны быть не равными и не кратными друг другу.

  - В двадцати пяти парном кабеле допускается скручивать пары в 4-х парные элементарные пучки. Шесть однотипных элементарных пучка имеющих стандартную цветовую маркировку пар внутри пучка скручиваются в сердечник вокруг одной (центральной) сине- белой пары.

  - Элементарные пучки должны быть скручены в сердечник. Допускается скрутка сердечника концентрическими повивами.

  - В двух парном кабеле допускается укладывать пары параллельно друг другу при условии не ухудшения электрических параметров кабеля.

  - Расцветка изоляции жил в каждом элементарном пучке или сердечнике должна соответствовать таблице 3.15.1. Допускается в паре нанесение цвета изоляции жилы “b” на изоляцию жилы “а” в виде поперечной или спиральной, продольной сплошной или прерывистой одной или более полосы.

Таблица 3.15.1.

| Условный номер пар в элементарном пучке или сердечнике | Обозначение и расцветка жил в паре |  |
| --- | --- | --- |
|  | а | b |
| 1 | Белый | Голубой |
| 2 |  | Оранжевый |
| 3 |  | Зеленый |
| 4 |  | Коричневый |
| 5 |  | Серый |
| 6 | Красный | Голубой |
| 7 |  | Оранжевый |
| 8 |  | Зеленый |
| 9 |  | Коричневый |
| 10 |  | Серый |
| 11 | Черный | Голубой |
| 12 |  | Оранжевый |
| 13 |  | Зеленый |
| 14 |  | Коричневый |
| 15 |  | Серый |
| 16 | Желтый | Голубой |
| 17 |  | Оранжевый |
| 18 |  | Зеленый |
| 19 |  | Коричневый |
| 20 |  | Серый |
| 21 | Фиолетовый | Голубой |
| 22 |  | Оранжевый |
| 23 |  | Зеленый |
| 24 |  | Коричневый |
| 25 |  | Серый |

  - На каждый элементарный пучок должна быть наложена скрепляющая обмотка из синтетических нитей или лент разного цвета (таблица 3.16.1). Поверх элементарных пучков и сердечника допускается наложение с перекрытием скрепляющей обмотки прозрачной лентой из негигроскопичного материала.

Таблица 3.16.1.

| В кабелях с общим экраном поверх сердечника должен быть наложен экран из металлополимерной ленты и контактной медной или медной луженой проволоки. Конструкция экрана должна обеспечивать электрическую непрерывность. Условный номер элементарного пучка | Цвет скрепляющих элементов |
| --- | --- |
| 1 | Голубой |
| 2 | Оранжевый |
| 3 | Зеленый |
| 4 | Коричневый |
| 5 | Серый |
| 6 | Белый |

  - Поверх сердечника или скрепляющей обмотки, или общего экрана кабелей должна быть наложена оболочка из полимерного материала. Оболочка кабелей должна быть герметичной и должна обеспечивать механическую защиту сердечника. На наружной поверхности оболочки не должно быть пор, трещин, раковин, вмятин, вздутий и наплывов, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения. Оболочка должна быть сплошной.

  - Допускается использование под оболочкой кабеля вспарывающей нити для облегчения разделки кабеля при монтаже.

# Требования к

  - электрическим параметрам

|  | Параметр | Частота, МГц | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 0С, Ом, не более | Постоянный ток | 95 |
|  | Омическая асимметрия жил в рабочей паре, %, не более | Постоянный ток | 2 |
|  | Омическая асимметрия жил между парами в кабеле, %, не более | Постоянный ток | 4 |
|  | Электрическая сопротивление изоляции жил, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 0С, МОм, не менее | Постоянный ток | 5000 |
|  | Емкостная асимметрия пар по отношению к земле для неэкранированных кабелей и по отношению к экрану для экранированных кабелей, пересчитанная на длину 1000 м, пФ, не более | 0,0008 или 0,001 | 1600 |
|  | Время задержки сигнала, нс/100 м, не более | 4 | 552 |
|  |  | 10 | 545 |
|  |  | 16 | 543 |
|  |  | 20 | 542 |
|  |  | 31,25 | 540 |
|  |  | 62,5 | 539 |
|  |  | 100 | 538 |
|  | Максимальная разность времен задержки сигнала между двумя любыми парами при температуре 20 0С, нс/100 м, не более | 4-100 | 45 |
|  | Коэффициент затухания кабелей, пересчитанный на температуру 20 0С, дБ/100 м, не более | 1 | 2,1 |
|  |  | 4 | 4,1 |
|  |  | 10 | 6,5 |
|  |  | 16 | 8,3 |
|  |  | 20 | 9,3 |
|  |  | 31,25 | 11,7 |
|  |  | 62,5 | 17,0 |
|  |  | 100 | 22,0 |
|  | Затухание асимметрии на ближнем конце TCL, дБ/100 м, не менее | 1 | 40,0 |
|  |  | 4 | 34,0 |
|  |  | 10 | 30,0 |
|  |  | 16 | 28,0 |
|  |  | 20 | 27,0 |
|  |  | 31,25 | 25,1 |
|  |  | 62,5 | 22,0 |
|  |  | 100 | 20,0 |
|  | Защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце EL TCLT, дБ/100 м, не менее | 1 | 35,0 |
|  |  | 4 | 23,0 |
|  |  | 10 | 15,0 |
|  |  | 16 | 10,9 |
|  |  | 20 | 9,0 |
|  |  | 30 | 5,5 |
|  | Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце PS NEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 62,3 |
|  |  | 4 | 53,3 |
|  |  | 10 | 47,3 |
|  |  | 16 | 44,3 |
|  |  | 20 | 42,8 |
|  |  | 31,25 | 39,9 |
|  |  | 62,5 | 35,4 |
|  |  | 100 | 32,3 |
|  | Переходное затухание на ближнем конце для любой комбинации пар NEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 65,3 |
|  |  | 4 | 56,3 |
|  |  | 10 | 50,3 |
|  |  | 16 | 47,3 |
|  |  | 20 | 45,8 |
|  |  | 31,25 | 42,9 |
|  |  | 62,5 | 38,4 |
|  |  | 100 | 35,3 |
|  | Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце PS EL FEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 61,0 |
|  |  | 4 | 49,0 |
|  |  | 10 | 41,0 |
|  |  | 16 | 36,9 |
|  |  | 20 | 35,0 |
|  |  | 31,25 | 31,1 |
|  |  | 62,5 | 25,0 |
|  |  | 100 | 21,0 |
|  | Защищенность на дальнем конце для любой комбинации пар EL FEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 64,0 |
|  |  | 4 | 52,0 |
|  |  | 10 | 44,0 |
|  |  | 16 | 39,9 |
|  |  | 20 | 38,0 |
|  |  | 31,25 | 34,1 |
|  |  | 62,5 | 28,0 |
|  |  | 100 | 24,0 |
|  | Затухание отражения RL, дБ, не менее | 1 | 20,0 |
|  |  | 4 | 23,0 |
|  |  | 10 | 25,0 |
|  |  | 16 | 25,0 |
|  |  | 20 | 25,0 |
|  |  | 31,25 | 23,6 |
|  |  | 62,5 | 21,5 |
|  |  | 100 | 20,1 |

# Требования к механическим параметрам

  - Относительное удлинение при разрыве изолированной однопроволочной токопроводящей жилы, %, не менее- 8.

  - Относительное удлинение при разрыве изоляции, %, не менее- 100.

  - Усадка изоляции, %, не более- 5.

  - Относительное удлинение при разрыве оболочки, %, не менее- 100.

  - Прочность при разрыве оболочки, МПа, не менее- 9.

  - Относительное удлинение при разрыве оболочки после теплового старения, %, не менее- 100, и должно отличаться от исходного не более чем на 50%.

  - Прочность при разрыве оболочки после теплового старения должно быть не менее 70% исходного значения.

  - Кабели должны быть стойкими к изгибу.

  - Изолированная жила кабелей должна быть стойкой к изгибу.

# Управление записями

При выполнении данных Технических требований записи не создаются.

# Хранение и архивирование

Подлинник данных Технических требований во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами Корпоративного центра в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данных Технических требований проводится Директором департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимает Старший Вице-Президент по технической инфраструктуре на основании предложений Директора департамента регионального технического управления КЦ и других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические требования определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице Департамента регионального технического управления КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ.