|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Башинформсвязь» Р.М. Янышев _______________________ «____»__________2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Реконструкция МСС ВОЛП

Таптыково-Осоргино-Фомичево-Булгаково Уфимский район»

«Строительство сети доступа PON с. Фомичево Уфимский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам с. Фомичево, Осоргино. |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета стоимости материалов) без НДС: 1. Строительство МСС Таптыково-Булгаково - 970 000 (девятьсот семьдесят тысяч) рублей. 2. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа PON с. Фомичево: 900 (девятьсот) тысяч рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 236 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.09.13 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | - Строительство ВОЛС Таптыково-Булгаково – 21, 167 км - Домохозяйств н.п. Фомичево – 236 точек подключения (59 оптических ответвителя 1х4). |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: Строительство сети PON с. Фомичево: 3.1. Установка ж/б опор – 79 шт. 3.2. Прокладка ВОК (распределительная сеть): 3.2.1. Подвеска на опорах связи ОКК-8 – 8 765 м. 3.3. Монтаж устройства УПМК Г/Л – 8/52 шт. 3.4. Монтаж муфт МТОК-Л6/Б – 51 шт. 3.5. Монтаж муфт МТОК-Г3/Б – 8 шт. 3.6. Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 1 шт. 3.8. Комплект №6 для ввода ОК - 59 шт. 3.9. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 3.9.1. Разветвитель РО 1х8 – 8 шт. 3.9.2. Разветвитель РО 1х4 – 59 шт. 3.9.3. Адаптер (розетка) SC/APC – 236 шт. Строительство ВОЛС Таптыково-Булгаково: 4.1. Монтаж ШКОС-16 – 1 шт. 4.2. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 4.3. Установка и заземление КУС – 1 шт. 4.4. Прокладка кабеля ОКБ-8 – 21 167 м. 4.5. Устройство переходов – 652 м. 4.6. Установка столбиков/плакатов – 24/46 шт. 4.7. Установка КИП – 2 шт. 4.8. Монтаж муфт МТОК А1/216 – 6 шт. Прокладка абонентского кабеля Булгаково-Фомичево (в одной траншее совместно с ВОЛС Таптыково-Булгаково): 4.9. Монтаж ШКОС-32 – 1 шт. 4.10. Монтаж ШКОС-8 – 1шт. 4.11. Прокладка кабеля ОКБ-24 – 6910 м. 4.12. Прокладка кабеля ОКЛ-32 – 244 м. 4.13. Прокладка кабеля ОКЛ-8 – 690 м. 4.14. Подвеска кабеля ОКТ-32 – 2 713 м. 4.15. Установка КИП – 1 шт. 4.16. Монтаж муфт МТОК А1/216 – 3 шт. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru |

| Начальник ОКС ЦТЭ |  | А.Р. Хайретдинов |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____» _____________ 2013г. |
| Директор ЦТЭ |  | И.Х. Кальметьев |
|  |  | «____» _____________ 2013г. |
| Зам. директора ЦТЭ по развитию |  | И.Д. Баекенов |
|  |  | «____» _____________ 2013г. |
| Начальник ПСО ЦАУ |  | В.В. Свешников |
|  |  | «____» _____________ 2013г. |
| Начальник ОР ЦАУ |  | И.А. Тимофеев |
|  |  | «____» _____________ 2013г. |
| Начальник ОКС ЦАУ |  | Р.А. Исмагилов |
|  |  | «____» _____________ 2013г. |