Zyxel P660HTW2 EE

1 Подключить оборудование как указано на рис. 1

Внимание! Перед настройкой модема его необходимо сбросить к заводским

настройкам, нажав и удерживая в течение 10 сек утопленную кнопку RESET на

задней панели модема.

Настройка Интернет

2 Войти в веб-интерфейс модема:

- Запустить обозреватель интернета (Internet Explorer, Mozilla, Opera)

- В адресной строке набрать 192.168.1.1 и нажать клавишу Enter

- В строке «Password» набрать пароль для доступа к модему (по умолчанию

«1234») и нажать кнопку «Login» (рис. 2)

Рис.2

- Нажать «Ignore» (Рис. 3).

Рис.3

- Выбрать пункт «Go to Advanced setup» , нажать «Apply» (Рис. 4).

Рис.4

3 Настроить соединение для интернет (PPPoE):

- В меню слева выбрать пункт «Network», в выпадающем меню — пункт «WAN»

(рис. 5)

Риc. 5:

Рис.6

- Ввести настройки:

● Modulation: выбрать Multi Mode

● Annex: выбрать Annex A (либо Annex B, если установлена охранная/пожарная

сигнализация либо аппаратура уплотнения линии)

● Name: Internet

● Mode: выбрать Routing

● Encapsulation: выбрать PPPoE

● User Name — логин, указанный в абонентском листе

● Password — пароль, указанный в абонентском листе

● Service name — любое, можно оставить пустым

● Multiplexing: выбрать LLC

● VPI: 0 (РБ), 8 (Уфа)

● VCI: 33 (РБ), 35 (Уфа)

● Остальные опции — как по рис. 5, 6

- Нажать Apply

Настройка IPTV

4 Настроить соединение для IPTV (в режиме Bridge):

- Выбрать вкладку More Connections . Появится окно со списком настроенных

соединений (рис. 7)

Рис.7

- Во второй строчке щелкнуть по левому значку в столбике Modify. Появится окно

с настроками соединения для IPTV (рис. 8)

Рис.8

- Указать настройки как по рис. 8:

● Name: IPTV

● Mode: выбрать Bridge

● Encapsulation: выбрать RFC 1483

● Multiplexing: выбрать LLC

● VPI: 0

● VCI: 34

● NAT: None

- Нажать Advanced Setup (настройка приоритетов услуг — ATM QoS)

Рси.9

Указать настройки как по рис. 9:

● ATM QoS Type: CBR

● Peak Cell Rate: 620

● Остальные параметры по умолчанию

- Нажать Apply — модем вернется к окну как по рис. 8

- Вновь нажать Apply

5 Настроить изоляцию услуг по портам1:

- В меню «Пуск» выбрать пункт «Выполнить». В появившемся окне ввести:

telnet 192.168.1.1

Нажать клавишу Enter. Появится окно как на рис. 10

1 ОС Windows Vista требует для выполнения этого пункта дополнительной установки программного

обеспечения: необходимо установить клиент Telnet. Можно воспользоваться программой putty.exe

Рис.10

- Ввести пароль для доступа к модему (по умолчанию «1234») — появится строка

P660HTW2>_

- Последовательно ввести указанные команды:

Внимание! Команды вводятся с учетом регистра (USB, LAN и PVC заглавными

буквами). При вводе команд ошибки недопустимы. Если после ввода любой

команды, кроме первой, было получено сообщение (не как по рис. 9), следует

повторить её ввод.

> s tri po en

> s tri po groups 1 PVC 1 LAN 2 3 4 WLAN

> s tri po groups 2 PVC 2 LAN 1

> s tri po sa

- Проверить, правильно ли применились настройки. Для этого ввести команду

> s tri po disp

и проверить соответствие с рис. 11

Рис.11

- Чтобы закрыть окно, ввести команду:

> exit

Настройка модема на этом закончена.

Проверка работы услуг

6 Если есть проблемы в работе услуг — проверить настройки модема:

- Войти в веб-интерфейс модема как указано в п.3 данной инструкции

- В меню слева выбрать пункт «Network», в выпадающем меню — пункт «WAN», убедиться, что настроки соответствуют рис. 5, 6. При этом в полях User Name и Password должны быть указаны логин и пароль абонента из абонентского листа.

- Выбрать вклдадку More Connections и во второй строчке щелкнуть по левому значку в столбике Modify, убедиться, что настроки соответствуют рис. 8

- В меню «Пуск» выбрать пункт «Выполнить». В появившемся окне ввести:

telnet 192.168.1.1

Нажать клавишу Enter.

- Ввести пароль для доступа к модему (по умолчанию «1234») — появится строка

P660HTW2>_

- Ввести команду

> s tri po disp

- Убедиться, что вывод модема соответствует рис. 11. В частности, уточнить что

Port Based Policy is: Enabled

- Если настройки не совпадают — указать правильные настройки согласно данной инструкции. Либо можно полностью перенастроить модем, предварительно сбросив его к заводским настройкам кнопкой RESET.