Приложение №1 к Извещению о закупке

Техническое задание

на выполнение работ по подключению услуг телефонии, ШПД, IP-TV, КТВ по технологии FTTH (GPON)

1. Сводные данные

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Выполнение подключений клиентов — физических лиц к услугам телефонии, ШПД, IP-TV, КТВ на сетях доступа GPON. |
| 2. | Назначение | Предоставление телефонии, мультисервисных услуг (Интернет, IP-TV), КТВ физическим лицам - абонентам в частных жилых домах и многоквартирных домах (МКД). |
| 3. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость подключения к услугам одного абонента, руб. без НДС: Телефония, КТВ – 1705 руб., КТВ – 1705 руб., Телефония, Интернет – 1755 руб., Интернет – 1755 руб., Телефония, Интернет + IP-TV – 1935 руб., Интернет + IP-TV – 1935 руб., Телефония, Интернет +КТВ – 1885 руб., Интернет +КТВ – 1885 руб., Телефония, Интернет+IP-TV+КТВ – 2065 руб. Материалы для организации доступа входят в цену подключения (Приложение № 9 к Договору). Материалы для организации оптической линии и абонентское оборудование предоставляется ПАО «Башинформсвязь» (Приложение № 7 к Договору). |
| 4. | Сроки проведения работ | С момента подписания договора по 31 декабря 2016 г. |
| 5. | Комплекс работ по выполнению договора | - Согласование с клиентом времени выполнения работ. - Работа по нарядам на подключение услуг ПАО «Башинформсвязь». - При необходимости заключение от имени ПАО «Башинформсвязь» договора на продажу оборудования. - Выполнение инсталляционно-монтажных работ по организации подключений в соответствии с Порядком подключений Услуг, перечнем работ и материалов, входящих в базовую установку (Приложение №2,5 к Договору). - При необходимости установка абонентского оборудования у абонента. - При необходимости выполнение работы по прокладке кабеля в помещении клиента по Прейскуранту ПАО «Башинформсвязь». - Демонстрация выполнения работ и готовности услуг клиенту. - Подписание актов выполненных работ и передачи оборудования; своевременная передача подписанных документов в ПАО «Башинформсвязь». - Обеспечение учета и хранения материалов и оборудования. - Обеспечение требуемой отчетности по материалам и оборудованию. - Участие в контрольных осмотрах выполненных работ. - Передача (ежедневно) списков инсталляционных бригад (Приложение №8 к Договору). |
| 6. | Контактное лицо | По техническим вопросам по подключениям в г. Уфе и Уфимском районе обращаться: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, ЦСТП, Муратов Джавар Ринатович, т./ф.: 221-53-33, +7 (917) 387 00 07. По организационным вопросам обращаться: г. Уфа, Ленина, д. 32, каб. 209 Отдел эксплуатации сетей, т/ф: +7 (347) 221-55-97 Шиц Дмитрий Васильевич |

2. Общие сведения

Заказчик: ПАО «Башинформсвязь».

Адрес Заказчика: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1.

Место выполнения работ: РФ, Республика Башкортостан, жилые частные и многоквартирные дома.

В настоящее время ПАО «Башинформсвязь» располагает сетями FTTH по технологии PON. Через сети FTTH ПАО «Башинформсвязь» предоставляет абонентам услуги телефонии, высокоскоростного доступа к Интернет, IP-TV; аналоговое и цифровое кабельное телевидение (КТВ, ЦКТВ).

В рамках работ Исполнителю необходимо осуществлять непосредственно работы по подключению абонентов сети ПАО «Башинформсвязь»: произвести монтаж и настройку по согласованной с Заказчиком технологии, пусконаладочные работы абонентского оборудования, тестирование и демонстрацию работающей услуги абоненту. В некоторых случаях может потребоваться оформление с абонентом договора об оказании услуг связи.

В процессе работы Исполнитель тесно взаимодействует с подразделениями Заказчика  для получения нарядов, договоров, материалов и абонентского оборудования. Исполнитель ежедневно отчитывается об объемах выполненных работ и сдает документацию: подписанные договора, акты выполненных работ и передачи оборудования.

Изменения технических данных при подключении абонента запрещены без согласования с ОТУ.  Произведенные технические изменения должны передаваться в ОТУ в день подключения абонента.

Абонентское оборудование, устанавливаемое в помещении абонента, может включать в себя: Интернет-шлюз,  телевизионная приставка IP-TV, оптический терминал ONT; при этом для одного подключения может устанавливаться несколько экземпляров абонентского оборудования. Если технология подключения предусматривает преднастройку абонентского оборудования, то преднастройка выполняется Исполнителем.

Материалы для выполнения подключений в помещении абонента— приобретаются Исполнителем (Приложение № 9 к Договору). Материалы для организации оптической линии, поставляются Заказчиком (Приложение № 7 к Договору). Оплата выполненного наряда определяется количеством подключенных абонентов — независимо от количества проложенных кабелей. При подключении затраты на инструменты, транспорт и прочее осуществляются Исполнителем за собственный счет.

3. Требования к документированию и
обучению персонала Исполнителя

Наряды передаются в электронном виде. Абонентская документация (договора и акты) передается между Заказчиком и Исполнителем в количестве 2-х экземпляров, а также в электронном виде, позволяющем вносить изменения.

Передача документации Заказчику должна быть зафиксирована Актом приемки-сдачи работ, в котором утверждается выполнение работ Исполнителем.

Специалисты Исполнителя должны быть обучены и иметь навыки работы по следующим направлениям:

  - настройка абонентского оборудования (Интернет-шлюзы, приставки IP/TV);

  - монтаж UTP, RG-6

  - монтаж ВОК

Приёмка работ должна быть отражена в документации, а работающие услуги продемонстрированы абоненту и зафиксированы на абонентском оборудовании.

4. Дополнительная информация

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31 декабря 2016 г.

Порядок выполнения работ: работы, производимые Исполнителем, не должны нарушать распорядка основной деятельности Заказчика и функционирования существующих телекоммуникаций.

К производству монтажных работ Исполнитель может приступать только после предоставления Заказчику документов, удостоверяющих квалификацию персонала.

Контроль выполнения работ: процесс выполнения нарядов осуществляется Заказчиком ежедневно. Еженедельно Заказчик фиксирует в протоколе результаты деятельности Исполнителя за отчетные периоды и осуществляет представление на поощрение или штрафные санкции в отношении Исполнителя.

Гарантия на выполненные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

5. Порядок подключения Услуг

- Требования к внешнему виду Инсталлятора.

  - Одежда Инсталлятора должна отвечать следующим требованиям:

    - Инсталлятор должен быть обеспечен специализированной униформой для проведения Работ, обеспечивающей удобство и безопасность выполнения Работ;

    - В случае отсутствия униформы рекомендуется одежда классического типа – брюки или джинсы классических цветов, рубашка, футболка или джемпер (исключить шелковые, блестящие и прозрачные рубашки и футболки, а также рубашки и футболки ярких тонов). Недопустимы яркая клетка/полоска, а также рубашки и футболки с логотипами и надписями (за исключением логотипов и надписей Заказчика);

    - Обувь – кроссовки или ботинки, при этом тапочки, шлепанцы и сланцы недопустимы.

    - Ношение носков обязательно.

    - Одежда должна быть опрятной, чистой, выглаженной.

    - Представитель Исполнителя при направлении Инсталлятора на выполнение Работ должен провести внешний осмотр Инсталлятора на соответствие изложенных в Порядке требований к одежде, внешнему виду, оборудованию и инструментам, необходимым для проведения Работ.

  - Внешний вид:

    - Инсталлятор должен иметь аккуратную прическу - предполагает чистые, уложенные волосы. Экстремальные причёски не допускаются.

    - Инсталлятор (мужчина) должен быть чисто выбрит или иметь ухоженные усы/бороду.

    - Не допускается запах пота, перегара, табака, иных сильных и возможно неприятных для Абонента запахов.

    - Обувь должна быть чистая и соответствовать сезону, желательно кожаная обувь – ботинки, полуботинки, полусапоги.

    - Не приветствуется демонстрация татуировок, пирсинга и других неоднозначно воспринимаемых Абонентами декоративных модификаций тела.

    - Наличие бейджа и удостоверения обязательно.

- Требования, при общении с абонентом.

  - При общении приветствуется доброжелательная интонация, минимальная мимика и жестикуляция.

  - Инсталлятор должен быть по отношению к Абоненту вежливым, приветливым и доброжелательным.

  - Инсталлятор должен говорить лаконично, четко формулируя свои мысли.

  - Инсталлятор должен внимательно выслушать Абонента, не прерывая его в середине фразы и не проявлять нетерпения в разговоре с ним, даже если выезд к Абоненту осуществляется в конце рабочего дня.

  - При возникновении спорных моментов и внештатных ситуаций необходимо выслушать Абонента и обязательно выполнить его требования, если они разумны и обоснованы.

  - Обращаться к Абоненту следует по имени и отчеству, только на «Вы», с его согласия Абонента возможно использовать его имя при обращении.

  - Следует быть внимательным к любому Абоненту вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, этнической и расовой принадлежности.

  - Необходимо воздерживаться от некорректных слов и действий, которые могут быть истолкованы Абонентом как личная обида или предвзятое отношение со стороны Инсталлятора.

  - Во время общения следует сохранять определенную дистанцию и жестикулировать оправданно и умеренно.

  - Разговаривая с Абонентом, необходимо смотреть на него, а не куда-либо в сторону.

  - Если у Абонента возникают вопросы, Инсталлятор обязан ему помочь и предоставить всю необходимую для решения вопроса информацию.

  - Исключаются любые негативные отзывы Инсталлятора в адрес Заказчика, так и в адрес конкурентов Заказчика, предоставляющих телекоммуникационные услуги.

  - Особое внимание при общении с Абонентом следует уделять донесению до Абонента информации, предоставленной Заказчиком.

  - Общаясь с Абонентом, Инсталлятор должен воздерживаться от слов «нельзя», «нет», «никогда», т.е. от негативных (отрицательных) форм ответов.

  - В любых ситуациях запрещены такие фразы или их модификации: «Это Ваши проблемы», «Я не знаю», «Ничем не могу помочь». Их следует заменять более обтекаемыми фразами «Разрешите, я уточню эту информацию», «Не могли бы Вы подождать, я …» и т.д.

  - Инсталлятор не должен навязывать собеседнику свою точку зрения. Необходимо как можно меньше употреблять выражения типа: «Вы должны…», «Вам нужен…» и т.д., вместо этого следует использовать: «Я могу рекомендовать Вам…».

  - Инсталлятор при общении с Абонентом должен уметь сохранить разумный баланс между профессиональным языком и языком, доступным для Абонента. Речь не должна быть перегружена специальными терминами, разъяснения должны быть понятны для понимания.

  - Если Абоненту необходимо расписаться, например, в договоре, на гарантийном талоне, Инсталлятор должен предоставить ему ручку и указать, в каком именно месте следует поставить подпись.

  - После завершения всех необходимых работ, инсталлятор должен обязательно попрощаться с Абонентом, используя фразы типа: «До свидания», «Всего доброго», и т.д.

  - Следует особое внимание уделять обеспечению сохранности персональных данных, конфиденциальности и неприкосновенности данных об Абоненте, его материальном положении, личностных качествах, физических недостатках и т.п. Никакая информация, доступная в силу обстоятельств Инсталлятору, не может быть передана другим лицам, как по инициативе Инсталлятора, так и по просьбе кого-либо иного, включая самого Абонента.

  - Инсталлятору необходимо уметь внимательно слушать Абонента, стараясь понять его, не осуждая при этом за незнание предмета обращения, а также оказывать поддержку и помощь в процессе общения, принятия Абонентом решений по набору Услуг.

  - Ни в коем случае не допускается давать пояснения по условиям договорных отношений и расчетов Заказчика с Исполнителем и т.п. информации, касающейся выполнения данных договорных обязательств.

  - Не допускается ведение в квартире Абонента переговоров по телефону, на темы, не относящиеся к обслуживанию Абонента, обсуждение личных тем.

  - Следует вежливо относиться к членам семьи и совместно проживающим с Абонентом лицам, не допуская нареканий и последующих претензий.

- Требования при визите к Абоненту.

  - При первом общении Инсталлятора с Абонентом следует представиться, объяснить цель своего визита, предъявить удостоверяющие документы.

  - Инсталлятору при себе необходимо иметь одноразовые бахилы, которые необходимо надеть при входе в квартиру Абонента.

  - Обязательно иметь при себе комплект необходимых материалов, оборудования и инструментов, необходимых для проведения Работ.

  - Верхнюю одежду необходимо оставить в коридоре, предварительно уточнив у Абонента, где ее можно разместить.

  - Запрещается проходить в помещение без Абонента и без предварительного приглашения.  В обязательном порядке нужно уточнить, куда необходимо пройти для проведения Работ.

  - Если для выполнения Работ требуется перестановка или передвижение мебели, а также освобождение пространства от украшений, картин, светильников и пр.- необходимо предупредить об этом Абонента. Запрещается без согласования с Абонентом, передвигать или переставлять вещи, мебель.

  - Запрещается использовать в разговоре с Абонентом жаргон, сленг (в том числе, профессиональный), слова-паразиты, ненормативную лексику.

  - В ходе выполнения Работ не следует привлекать к работам Абонента.

  - Необходимо организовать Работы так, чтобы обеспечить минимальное время нахождения Инсталлятора в квартире Абонента, выполняя все подготовительные работы заблаговременно, для минимизации неудобств, причиняемых Абоненту при проведении Работ.

  - В процессе проведения Работ при проявлении интереса Абонента к производимым действиям необходимо пояснять свои действия, для создания положительного впечатления от профессионального выполнения Инсталлятором своих обязанностей, акцентировать внимание на качестве проведения Работ и индивидуальном подходе к проведению Работ у Абонента. Максимально полно представить информацию о предоставляемых Заказчиком Услугах, их конкурентных преимуществах. Всячески способствовать повышению лояльности Абонента по отношению к Заказчику.

  - Не рекомендуется вступать с Абонентом в неформальные связи, соглашаться на предложение Абонента пообедать, выпить чая, кофе и пр.

  - По завершению выполнения Работ необходимо произвести уборку мусора, образовавшегося в результате проведенных работ (убрать обрезки проводов и пр.)

  - Доброжелательное отношение Инсталлятора должно быть направленно на то, чтобы Абонент чувствовал себя спокойно и комфортно.

  - Не допускается проявлять не связанный с профессиональными обязанностями интерес к Абоненту.

- Оформление документации при подключении Услуг(и).

  - Инсталлятор от имени Заказчика заключает с Абонентом письменный Договор на оказание услуг связи на услуги Ethernet и/или КТВ и/или IP-TV и/или телефонии и продажи абонентского оборудования (при необходимости). При этом он должен соблюдать требования по заполнению договоров, в том числе: проставить на всех экземплярах Договора с Абонентом печать Заказчика; требовать от Абонента подписания документов.

  - Инсталлятор должен иметь при себе при выполнении первичных Работ по подключению Услуги абонентский комплект документов, передаваемых Заказчиком, в 2 (двух) экземплярах.

  - Договор с Абонентом, а также соответствующие Акты к договору должны быть заполнены в соответствии с предоставленными Заказчиком «Требованиями к заполнению документов». В случае некорректного заполнения документов, они подлежат исправлению Исполнителем за свой счет. Форму Договора с Абонентом, а также «Требования к заполнению документов» Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора. В случае возникновения изменения в форме Договора с Абонентом, Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о вводе новой формы договора и предоставить Исполнителю новую форму договора не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты начала действия новой формы Договора.

  - По окончании инсталляционной работы на следующий день до 12-00ч. передавать Заказчику оригиналы корректно оформленного и подписанного Договора с Актами.

  - При этом передаваемую документацию сопровождать Реестром.

- Оборудование, инструмент и материалы.

  - Перед выездом к Абоненту Инсталлятор обязан проверить комплектность Оборудования, предназначенного для передачи Абоненту.

  - В случае заказа Абонентом Услуги доступа к телевизионным программам и видео по запросу, в комплект Оборудования, передаваемого Абоненту, также входит STB.

  - Бригада Инсталляторов, выполняющих Работы у Абонента, должна быть оснащена следующим материалами и оборудованием:

    - Устройство для прокладки кабеля типа Kati Blitz (Мини УЗК) –	            	1-2 шт.

    - Перфоратор – 									1 шт.

    - Буры и сверла различных длин и диаметров 	                                   		2 шт.

    - Инструмент для работы с медным кабелем (обжимка, разъемы RJ-45,)

    - Ноутбук/нетбук для настройки роутера и проверки абонентского канала

    - Тестеры для проверки витой пары

    - Лестница-стремянка

    - Необходимый монтажный инструмент и расходный материал (дюбели, саморезы, стяжки, изолента, скотч и др.)

    - Коннектор RJ -45 – 								 	5 шт.

    - Кабель UTP 2*2*0.52								до70 м

    - Кабель RG-6										до50 м

    - Патчкорд UTP (1 м) 			                                                          		1 шт.

    - Розетка компьютерная RJ-45							1 шт.

    - Разъем FRG-6										2 шт.

    - Соединитель (бочка)									1 шт.

    - Разъем Р-911(TV-штекер) 							            1 шт.

    - Анализатор телевизионных сигналов ИТ-09С Планар (или аналогичный) 	1 шт.

    - Инструмент для работы с оптическим кабелем (сварочный аппарат, скалыватель и пр.)

- Функциональные обязанности Инсталлятора.

  - Инсталлятор должен знать:

    - Номера телефонов технической поддержки и координаторов, дежурные номера телефонов Заказчика, чтобы при возникающих при выполнении Работ проблемах, иметь возможность совместного и оперативного решения.

    - Основы строительства, монтажа, измерения и сдачи в эксплуатацию широкополосных сетей доступа и сетей кабельного телевидения

    - Справочную информацию о работе служб технической поддержки Заказчика, для обращения Абонента.

  - Инсталлятор осуществляет от имени Заказчика доставку и передачу Абоненту Оконечного (абонентского/пользовательского) оборудования (Оборудование), с обязательным заполнением «Акта передачи имущества».

  - Инсталлятор должен знать и по запросу Абонента доводить до него информацию о проводимых Заказчиком акциях.

  - Перед выездом Инсталлятор должен получить информацию о планируемом времени проведения Работ и окончательного согласования времени визита к Абоненту. Инсталлятор несет ответственность за соответствие требований к внешнему виду. В случае невозможности дозвониться до Абонента или его неготовности Инсталлятор обязан сообщить данную информацию ответственному сотруднику Исполнителя для получения распоряжения о дальнейших действиях.

  - Инсталлятор несет ответственность за своевременность прибытия к Абоненту в согласованные сроки, за качество выполнения монтажных работ и инсталляционных работ по подключению Услуг(и) и за правильность заполнения комплекта документов с Абонентом.

  - Инсталлятор осуществляет подготовительные монтажные работы, подключение и настройку Оборудования, активирует Услугу, осуществляет проверку качества подключенных услуг, демонстрирует Абоненту работоспособность Услуг(и) согласно алгоритму, описанному в п.7, п.8 настоящего Порядка подключения Услуг, предоставляет информацию об Услугах Заказчика.

- Выполнение комплекса работ по FTTB.

  - Инсталлятор за 30 мин до назначенного клиенту времени звонит и оповещает о своевременном приезде. Интересуется о правильности заведенной задачи на подключение и о необходимости дополнительных услуг и оборудования. Перед началом Работ Инсталлятор должен составить примерный план прокладки витой пары и/или кабеля RG-6 исходя из особенностей помещения абонента, конструкции стен, потолков, лестничных проходов с использованием измерительно-указательного инструмента, проверить трассу на предмет присутствия электрической проводки.

  - Оценка состояния коммуникаций перед монтажными работами и доведение информации о состоянии коммуникаций до диспетчера.

    - Абонентские коробки должны иметь дверцы, и дверцы должны быть закрыты.

    - ТШ замок исправен, шкаф закрыт.

    - Трубостойки имеются на всех этажах, проходимы для прокладки кабеля.

    - Количество свободных отводов после выполненного подключения КТВ

  - Состояние коммуникаций после окончания монтажных работ должно быть приведено в нормальное состояние, информация о несоответствиях должна быть доведена до диспетчера и зафиксирована:

    - Абонентские коробки должны быть закрыты.

    - ТШ должен быть закрыт.

  - При необходимости, провести коммутацию активного оборудования Заказчика на тех. данные, указанные в наряде в телекоммуникационном шкафу. Расшивка кабеля типа UTP на врезных контактах РК с помощью кроссировочного ножа. При расшивке кабеля учитывается соответствие пар РК и порта коммутатора. Длина расплетенной пары UTP при расшивке не должна превышать 1 см.;

  - При прокладке кабеля должна выбираться трасса с наименьшей протяженностью, между точками подключения кабеля должны прокладываться целые отрезки кабелей, трассу прокладывают в местах с наименьшей вероятностью повреждения, наименьшие допустимые радиусы (R) изгиба кабелей при прокладке: Радиусы изгиба установленных кабелей если нет значения в технической документации должны быть не менее: - 4 диаметров кабеля для кабелей UTP. Открытая прокладка по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 10 см от потолка. Кабель, проложенный по стенам зданий, располагается параллельно архитектурным линиям помещения. Крепление кабелей к стенам должно выполняться с помощью скоб. Крепление кабелей должны располагаться на горизонтальных участках на расстоянии 35 см, на вертикальных участках на расстоянии 50 см. Прокладку производить в кабель-каналы при их наличии.

  - Параллельная прокладка вблизи трубопроводов проводится на расстоянии не менее 40 мм от трубопровода, вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводится на расстоянии не менее чем 80 мм. Следует избегать близости к горячим трубопроводам (отопление и горячая вода).

  - Предварительно оговорить и согласовать с Абонентом непосредственно пред началом монтажных работ схему и особенности монтажа Оборудования в помещении Абонента.

  - Все монтажные работы необходимо проводить аккуратно, с соблюдением норм техники безопасности и охраны труда.

  - При отсутствии возможности прокладки кабеля из помещения Абонента по существующим закладным, произвести (по согласованию с Абонентом) сверление стены в районе дверной коробки (косяка) входной двери в квартиру. Для сверления необходимо применять сверло наименьшего возможного диаметра.

  - Сверление стены для ввода кабеля в помещение осуществить перфоратором из помещения Абонента, чтобы избежать отделения крупных частей поверхности стены в квартире. В случае отделения крупных частей поверхности стены в квартире – дефект необходимо заделать имеющимся раствором, в случае невозможности исправить дефект в момент проведения монтажных работ – сообщить о случившемся ответственному сотруднику Исполнителя (координатору) для организации выезда и устранения возникших дефектов не позднее 1 календарного дня.

  - Выполнение работ по подключению электрической розетки необходимо выполнять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)», Инсталлятором с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-ей и допущенного к выполнению работ в электроустановках напряжением до 1000 Вольт.

  - Консультирование и демонстрация необходимых действий Абонента по активации Услуги в срок, указанный в извещении Заказчика.

- Выполнение комплекса работ по FTTH(GPON).

  - Инсталлятор за 30 мин до назначенного клиенту времени звонит и оповещает о своевременном приезде. Интересуется о правильности заведенной задачи на подключение и о необходимости дополнительных услуг и оборудования. Перед началом Работ Инсталлятор должен составить примерный план прокладки оптического патчкорда исходя из особенностей помещения абонента, конструкции стен, потолков, лестничных проходов с использованием измерительно-указательного инструмента, проверить трассу на предмет присутствия электрической проводки.

  - При прокладке оптического патчкорда должна выбираться трасса с наименьшей протяженностью, трассу прокладывают в местах с наименьшей вероятностью повреждения. Открытая прокладка по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 10 см от потолка. Оптический патчкорд, проложенный по стенам зданий, располагается параллельно архитектурным линиям помещения. Крепление оптического патчкорда к стенам должно выполняться с помощью скоб и должны располагаться на горизонтальных участках на расстоянии 35 см, на вертикальных участках на расстоянии 50 см. Прокладку производить в кабель-каналы при их наличии.

  - Параллельная прокладка вблизи трубопроводов проводится на расстоянии не менее 40 мм от трубопровода, вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводится на расстоянии не менее чем 80 мм. Следует избегать близости к горячим трубопроводам (отопление и горячая вода).

  - Предварительно оговорить и согласовать с Абонентом непосредственно пред началом монтажных работ схему и особенности монтажа Оборудования и оптической розетки ШКОН-ПА-1 в помещении Абонента.

  - При отсутствии возможности прокладки оптического патчкорда из помещения Абонента по существующим закладным, произвести (по согласованию с Абонентом) сверление стены в районе дверной коробки (косяка) входной двери в квартиру. Для сверления необходимо применять сверло наименьшего возможного диаметра.

  - Сверление стены для ввода оптического патчкорда в помещение осуществить перфоратором из помещения Абонента, чтобы избежать отделения крупных частей поверхности стены в квартире. В случае отделения крупных частей поверхности стены в квартире – дефект необходимо заделать имеющимся раствором, в случае невозможности исправить дефект в момент проведения монтажных работ – сообщить о случившемся ответственному сотруднику Исполнителя (координатору) для организации выезда и устранения возникших дефектов не позднее 1 календарного дня.

  - При укладке кабеля на входе в дом (квартиру) и по стенам не допускать резких изгибов и механических воздействий на волокно. Запас кабеля должен предусматривать возможность перемонтажа, в случае необходимости. Кабель закрепить на входе в абонентскую оптическую коробку. Разделку абонентского кабеля осуществлять с таким расчетом, чтобы после сварки осталось минимум 3 витка волокна в коробке. Соединение абонентского оптического кабеля с пигтейлом осуществлять при помощи сварки. При сварке использовать гильзы КДЗС размера, соответствующего креплению для гильз в абонентской коробке (как правило -  40 мм). Уложить запас волокна, гильзу КДЗС и оптический пигтейл внутри абонентской оптической коробки. Перед подключением к розетке очистить торец оптического пигтейла чистой безворсовой салфеткой. Проверить чистоту торца при помощи видеомикроскопа. При подключении оптического пигтейла к розетке убедиться в надежности подключения (как правило при этом происходит два щелчка).

  - Выполнение работ по подключению электрической розетки необходимо выполнять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)», Инсталлятором с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-ей и допущенного к выполнению работ в электроустановках напряжением до 1000 Вольт.

  - Консультирование и демонстрация необходимых действий Абонента по активации Услуги в срок, указанный в извещении Заказчика.

6. Требования к Исполнителю

    - Организация не должна быть оператором связи или иметь материнскую/дочернюю/зависимую компанию, предоставляющую услуги связи.

    - Организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест.

    - Организация должна подтвердить наличие складских помещений для приема материалов и абонентского оборудования на ответственное хранение.

    - Наличие в штате компании сертифицированных специалистов, имеющих навык работы по подключениям услуг ШПД и КТВ, и имеющих допуск до работ у Абонента с электроустановками напряжением до 1000В, соответствующий III-й группе по электробезопасности.

    - Подтвердить оснащенность инсталляционных бригад приборами и инструментами, необходимыми для подключения услуг по технологии FTTH (GPON).

    - Выполнять Работы с 10.00 до 21.00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

    - В целях осуществления Работ выполнять комплекс мероприятий согласно Порядку выполнения работ, содержащемуся в Приложении №2 к Договору.

    - Выполнять Работы, предусмотренные Договором и Порядком подключения Услуг качественно, квалифицировано и в назначенное время.

    - Подключить Абоненту все заказанные на дату выполнения Работ услуги.

    - Выполнять ежедневный объем подключений, выдаваемый Заказчиком. Приобретать за свой счет необходимые для выполнения Работ расходные материалы, перечисленные в Приложении № 4 к Договору, за исключением ТМЦ, передаваемых Заказчиком Исполнителю. Осуществлять доставку расходных материалов и переданных Заказчиком ТМЦ к месту проведения Работ за свой счет и своими силами.

    - Обеспечить выполнение Работ по подключению услуг у Абонента только сертифицированными Инсталляторами, имеющими необходимый уровень квалификации и прошедшими Аттестацию Заказчика.

    - Обеспечить внешний вид и оснащение бригады Инсталляторов, выполняющих Работы, согласно Порядку подключения Услуг, изложенному в Приложении №2 к Договору.

    - Осуществлять проверку достоверности информации об Абоненте по предоставляемому паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

    - От имени Заказчика осуществлять доставку и передачу Абоненту Оконечного (абонентского/пользовательского) оборудования (Оборудование), с обязательным заполнением «Акта приема-передачи Оборудования, материалов и выполненных работ».

    - При выполнении обязательств в рамках настоящего Договора соблюдать общепринятые этические нормы, обеспечивать грамотные и вежливые коммуникации с Абонентом согласно Порядку подключения Услуг, изложенному в Приложении №2 к Договору.

    - Не вносить от своего имени какие-либо изменения в официальную документацию Заказчика, которая была предоставлена для осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

    - Своевременно информировать Заказчика обо всех возникающих проблемах технического и коммерческого характера, в том числе о невозможности по какой-либо причине заключить Договор с Абонентом или выполнить Заявку в согласованные с Абонентом сроки, по телефону Координационно-диспетчерской группы Заказчика (+7(347)221-77-30).

    - Исполнитель несет ответственность за сохранность документов и ТМЦ, переданных ему Заказчиком для исполнения настоящего Договора, до момента их передачи и/или монтажа Абоненту.

    - Перед началом производства работ в домах, Исполнитель обязан согласовать возможность получения ключей от техэтажей и доступ для работ в подъездах в ЖЭКах, ТСЖ и управляющих компаниях.

7. Перечень расходных материалов, абонентского оборудования используемых при подключении к услуге (из расчета на одного Абонента)

| Наименование | Количество/длина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кабель UTP 2*2*0.52 | до 20 м | за счет Исполнителя (при подключении ШПД) |
| Кабель RG-6 | До 20 м | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Разъем FRG-6 | 3 шт. | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Соединитель «бочка» | 1 шт. (при необходимости | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Разъем P-911 | 1 шт. | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Коннектор RJ -45 | 2 шт. | За счет Исполнителя (при подключении ШПД |
| Коннектор RJ -11 | 2 шт. | За счет Исполнителя (при подключении ШПД |
| Монтажный комплект (дюбели, саморезы, стяжки, изолента, скотч и др.) | 1 шт. | За счет Исполнителя |
| Роутер, декодер (Set Top Box) | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Цифровой приемник КТВ | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Модуль доступа (САМ-модуль) | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Оптический терминал(ONT) | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Кабель ТПОД-2-П-02ХВ | До 100 м | За счет Заказчика |
| Кросс Шкон-Па-1 SC-SC/SN | 1шт. | За счет Заказчика |
| Шнур SC/APC -SC/APC SM9/125 - 1м | 1шт. | За счет Заказчика |
| Шнур SC/APC -SC/APC SM9/125 50м(20м,30м) / кабель ОВП-2Д | 1 шт / 50м | За счет Заказчика |
| Зажим натяжной | 8 шт. | За счет Заказчика |
| Болт анкерный | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Стяжка проводов (150 мм *3,6) | 10 шт. | За счет Заказчика |
| Хомут-стяжка FK 100 | 4 шт. | За счет Заказчика |
| Лента-скотч 88т | 0,5 шт. | За счет Заказчика |
| Лента 2900R | 0,25шт. | За счет Заказчика |
| Шнур ШОС SM -1м | 1шт. | За счет Заказчика |
| Трубка ТУТ 19/5 | 1шт. | За счет Заказчика |
| Гильза КДЗС | 2 шт. | За счет Заказчика |

8. Перечень работ и материалов, входящих

в Базовую установку услуг связи ПАО «Башинформсвязь»

| БАЗОВАЯ УСТАНОВКА УСЛУГИ |  |
| --- | --- |
| 1. | Базовая установка услуги (далее – Базовая установка) – объем работ и материалов, входящих в стоимость предоставления доступа к одной или пакету из нижеперечисленных услуг связи, оказываемых ПАО «Башинформсвязь»: - Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия с использованием медной пары или оптической линии связи по технологии GPON/PON). - Организация доступа к сети Интернет по технологиям ADSL, Ethernet, оптического доступа (FTTH – оптика в дом): GPON/PON. - Предоставление доступа к сети кабельного аналогового/цифрового телевидения (КТВ), IP-TV |
| 2. | Базовая установка выполняется только в случаях подключения новых абонентов, либо при подключении новой услуги действующему абоненту. Объем работ и материалов, входящих в стоимость предоставления доступа к услугам связи, может быть меньше перечня, указанного в п.3 и п.4 |
| 3. | В Базовую установку включены следующие виды работ: - Подключение одного телефона и/или одного компьютера к сети Интернет и/или одного телевизионного приемника к сети кабельного телевидения и/или одного телевизионного приемника к услуге IP-TV. - Настройка абонентского пользовательского оборудования (роутеры, модемы, STB-приставки и др.), необходимых для организации вышеуказанных услуг. В случае неисправности и/или неработоспособности оборудования (телевизионного приемника, ПК, ноутбук, телефон и др.) и/или программного обеспечения абонента для демонстрации услуг/и используется оборудование специалиста-инсталлятора. - Настройка Wi-Fi точки доступа и настройка беспроводного соединения на одном пользовательском оборудовании абонента (ПК, ноутбук, телефон, телевизионный приемник и т.д.). - Прокладка абонентской линии вне квартиры в существующих межэтажных нишах/каналах пригодных для прокладки слаботочной сети, а также открытым способом с креплением кабеля (скобы, клеевое соединение) и с вводом абонентской линии в квартиру абонента. Прокладка абонентской линии в квартире открытым способом по оптимальной трассе (с учетом нормы времени на инсталляцию и норм на расходный материал) с креплением кабеля (скобы, клеевое соединение), на открытом пространстве со свободным доступом без прохождения через стены/перегородки и межэтажные перекрытия. Монтаж штекера/разъема/соединителя необходимых для подключения услуг, входящих в базовую установку. Так же возможна организация услуг связи по уже существующей абонентской проводке (при наличии абонентской линии в квартире абонента). - Уборка мусора, образовавшегося в процессе инсталляции услуги. |
| 4. | В Базовую установку включен следующий расход материалов при прокладке линии в помещении абонента: - Не более 20 м для медножильного кабеля (на одну услугу: ШПД или КТВ или IP-TV или ОТА (основного телефонного аппарата)); - Не более 3 м для оптического кабеля при технологии FTTH (PON, PtoP). |
| 5. | Все дополнительные работы и материалы, не входящие в Базовую установку, оплачиваются абонентом в соответствии с утвержденными тарифами на вспомогательные услуги/работы, технологически неразрывно связанные с оказанием услуг связи и тарифами на материалы. |

- Среднее количество материалов и оборудования

на 1 подключение GPON, выдаваемое Заказчиком

| № | Оборудование и материалы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКАД, ТПОД2-П-02ХВ(или аналогичный) | До 100 м |
| 2 | Кросс Шкон-Па-1 SC-SC/SN | 1шт. |
| 3 | Шнур SC/APC -SC/APC SM9/125- 1м | 1шт. |
| 4 | Шнур ШОС –SM- 1м | 1шт. |
| 5 | Зажим натяжной | 8 шт. |
| 6 | Карабин-полукольцо | 8 шт. |
| 7 | Крюк анкерный | 1 шт. |
| 8 | Стяжка проводов (150 мм*3,6) | 10 шт. |
| 9 | Хомут-стяжка FK 100 | 4 шт. |
| 10 | Лента-скотч 88 т | 10 см. |
| 11 | Лента 2900 R | 7 см. |
| 12 | Трубка ТУТ 19/5 | 10 см. |
| 13 | Роутер | 1 шт. |
| 14 | Декодер (Set Top Box) | До 3 шт. |
| 15 | Цифровой приемник КТВ | 1 шт. |
| 16 | Модуль доступа (САМ-модуль) | 1 шт. |
| 17 | Гильза КДЗС | 2 шт. |
| 18 | Лента монтажная стальная | 2 м. |
| 19 | Замок для ленты монтажной | 4 шт. |
| 20 | Шнур SC/APC -SC/APC SM9/125 50м(20м,30м)/ кабель ОВП-2Д | 1 шт/ 50м |
| 21 | Оптический терминал (ONT) | 1 шт. |

- Инструменты и материалы необходимые на одно подключение, приобретаемые Исполнителем и входящие в стоимость подключения.

| № | Материалы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимый монтажный инструмент (сварочный аппарат, кримпер, и др.) и расходный материал (дюбели, саморезы, стяжки, изолента, скотч и др.) |  |
| 2 | Коннектор RJ -45, RJ-11 | по 4 шт. |
| 3 | Кабель UTP 2*2*0.52 | до 20 м. |
| 4 | Кабель RG-6 | до 20 м. |
| 5 | Розетка телефонная RJ-11 | 1 шт. |
| 6 | Розетка компьютерная RJ-45 | 1шт. |
| 7 | Разъем FRG-6 | 3 шт. |
| 8 | Соединитель (бочка) | 1шт. |
| 9 | Разъем Р-911(TV-штекер) | 1шт. |
| 10 | Скобы крепления № 4,6 | 90+45 |