Приложение №1 к Извещению о запросе предложений

Техническое задание на выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке документов, необходимых для осуществления кадастрового учета объекта недвижимости (линейно-кабельных сооружений связи), постановка на кадастровый учет  и выдача технической документации, подготовленной по результатам выполнения этих работ (технический план)

| № п/п | Виды работ | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | кабельная канализация АТС-21/25-АТС-28-АТС-26 ОАО «Башинформсвязь» в г.Стерлитамак, |
| 2 | Местоположение объекта | Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Фестивальная (район Загородный), ул. Придорожная (район Отрадовский), ул. Гоголя, ул. Полевая, ул. Суханова, ул. Ильича, ул. Чапаева, ул. Аэродромная, ул. Южная, ул. Патриотическая, ул. Халтурина, Оренбургский тракт, 2-ой Чкаловский переулок, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Б. Хмельницкого, ул. К.Маркса, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Худайбердина, ул. Советская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Некрасова, ул. Рассветная, Белорецкий тракт, ул. Сагитова, ул. Ивлева, ул. Стадионная, ул. Нагуманова, ул. Вокзальная, ул. Щербакова, ул. Братская, ул. Локомотивная, ул. Абдрашитова, ул. Чехова, ул. Суворова, ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая, ул. Тукаева, ул. Лесная, ул. Кочетова, ул. Народная, ул. Пионерская, ул. Фестивальная, ул. С. Юлаева, ул. Химиков, ул. Речная, ул. Менделеева, переулок Тукаева, ул. Черняховского, ул. Макаренко, ул. Гражданская, ул.Совхозная, ул. Гранитная, ул. Радищева, ул. Гастелло, ул. К. Либкнехта, ул. Российская, ул. Р.Люксембург, ул. Уфимская, ул. Сазонова, ул. Шафиева, ул. Набережная, ул. 7-ое Ноября. |
| 3 | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Срок выполнения работ | Согласно договора (в течение 185 дней с даты внесения предоплаты) |
| 5 | Цель работ | Целью работ является подготовка технического плана объекта (линейно-кабельных сооружений связи), постановка на государственный кадастровый учет (внесение сведений в государственный кадастр недвижимости) получение кадастровых паспортов. |
| 6 | Количественные показатели | Протяжённость линейно-кабельных сооружений – 92,4 км (+-500метров) |
| 7 | 8 Цена работ | Начальная цена: 8300 рублей за 1 км кабельной канализации без НДС |
| 8 | Общая стоимость работ | 766920 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать рублей) без НДС |
| 9 | Требования к подрядчику | Наличие квалификационного аттестата кадастрового инженера |
| 10 | Состав работ | -Сбор и анализ исходных данных (сведения о топографо-геодезической изученности, сведения государственного кадастра недвижимости о земельном участке (участках), квартале; каталогов (списков) координат исходных геодезических пунктов; -Анализ проектной документации или технического паспорта ЛКС ; -Обследование исходных пунктов и оценку состояния исходных пунктов с составлением акта и фотофиксации, составление схемы геодезических построений относительно пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и/или сети сгущения. -Работы по развитию съемочного обоснования (при необходимости). Координаты пунктов съемочного обоснования вычислить в системе координат МСК-23, принятой для ведения государственного кадастра недвижимости в РБ , геодезическим и (или) спутниковым методами. Съемочное обоснование создавать на основе пунктов государственной геодезической сети (ГГС), сетей сгущения. -На схеме геодезических построений, предоставляемой Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи Заказчиком Подрядчику документации, отразить схематичное изображение контура ОКС, пункты расположения ГГС, сетей сгущения и (или) постоянно действующих базовых (референцных) станций, расстояние от них до пунктов развития съемочного обоснования. -При создании съемочного обоснования не допускать проложения замкнутых ходов, опирающихся менее чем на три пункта ГГС и/или сетей сгущения, висячих ходов. -Работы по определению координат характерных точек контура ОКС геодезическим методом (тахеометрическая съемка). При выполнении геодезических измерений, для контроля, координаты нескольких (не менее 4) точек контура ОКС определять с двух точек съёмочного обоснования. -Ведение абрисов; камеральная обработка выполненных измерений; полевой контроль (визуальный и инструментальный) результатов выполненных работ и их внутренняя приемка в соответствии нормативно-техническими актами, действующими в сфере геодезии и картографии, с отображением результатов контроля в акте; полевой контроль Заказчика (по требованию). -Для зданий, сооружений - вычерчивание составных элементов графической части технического плана ОКС: схема геодезических построений (только для зданий), схема расположения контура ОКС, чертеж контура ОКС. -Формирование технического плана (графической и текстовой части). -Согласование проекта технического плана с Заказчиком; -Направление Подрядчиком в установленном порядке в орган кадастрового учета заявления об осуществлении государственного учета ОКС с приложением технического плана, согласованного с Заказчиком (удостоверяется подписью уполномоченного лица Заказчика на титульном листе технического плана), и получение кадастрового паспорта (кадастровых паспортов) ОКС; -. Передача Заказчику материалов выполненных работ по договору согласно Перечню, указанному в настоящем техническом задании по акту приема-передачи. - Точность определения местоположения характерных точек контура -Точность определения местоположения характерных точек контура ЛКС должна быть не ниже нормативной точности определения координат характерных точек границ земельных участков для земель определенного целевого назначения (категории земель и вида разрешенного использования). -Выбор метода определения координат характерных точек контура ОКС зависит от нормативной точности определения координат, установленной в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект. -Величина среднеквадратической погрешности определения координат характерных точек контура ЛКС вычисляется в зависимости от способа определения координат. -После установления органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений требований к точности и методам определения координат характерных точек контура сооружения руководствоваться соответствующим нормативным актом. |
| 11 | Отчетные материалы | Материалы, предоставляемые Заказчику: - Утвержденные материалы выбора в бумажном виде – 1 экз.; - Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в бумажном виде – 1 экз.; - Технический план в бумажном виде – 1 экз.; - Кадастровые паспорта земельных участков – 1 экз.; |
| 12 | Работа выполняется в соответствии со следующей законодательной и нормативно – технической документацией | - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 25 октября 2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 141 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений»; - приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 года№ 693 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке» . - иные документы, принятые в случае изменения действующего законодательства, связанные с выполнением работ |
| 13 Контактное лицо |  | Конарева Ольга Николаевна (3473)233440, 89177964196 |

Подписи сторон: