|  |  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству мультисервисной

сети широкополосного доступа в г. Уфа, 3 очередь

(АТС-242 – незавершенное строительство) – 6432 порта

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Незавершенное строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, метрофон, телевидения абонентам г. Уфа |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство мультисервисной сети широкополосного доступа по технологии Metro Ethernet (без учета стоимости материалов, без н.д.с.): 858 руб./абонентский порт |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 30.04.2013 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Количество абонентских портов сети Metro Ethernet в г. Уфа – 6 432. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Получить согласование с собственниками жилья на проведение строительно-монтажных работ по размещению сетей. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно СНиП, ВСН, РД: 3.1. Подвеска ВОК на стоечной линии и по стене – 24 км. 3.2. Установка трубостоек – 120 шт. 3.3. Установка и монтаж ШКОС – 251 шт. 3.4. Установка и монтаж электрооборудования – 251 компл. 3.5. Установка антивандальных шкафов – 222 шт. 3.6. Прокладка и монтаж ВВГ – 11 км. 3.7. Прокладка и монтаж металлорукава – 11 км. 3.8. Прокладка и монтаж КСВПВ 25х2 – 32 км. 3.9. Монтаж гофрированной трубки – 25 км. 3.10. Установка межэтажных труб – 18 км. 3.11. Установка коробок ЯР-25 – 1200 шт. |

Приложение 1 – Адресный план.