Приложение №1 к Извещению

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объектов:

«Строительство МСС ВОЛП Кармаскалинский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Кармаскалинского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС ВОЛП Кармаскалинский район –1 057 500 (один миллион пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей - без учета стоимости материалов, без Н.Д.С., включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций, оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.07.2015 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство МСС Кармаскалы-Карламан, Кармаскалы-Шаймуратово-Ильтуганово-Старомусино – 19,85 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Кармаскалы-Карламан, Кармаскалы-Шаймуратово-Ильтуганово-Старомусино: 3.1.1. Прокладка ОКБ-8 в грунте – 19,85 км, из них в ТК – 220м. 3.1.2. Устройство скрытых/открытых переходов – 323 м. 3.1.3. Монтаж муфт защитных МПЗ – 8 шт. 3.1.4. Монтаж оптических муфт А1/216 – 8 шт. 3.1.5. Монтаж ШКОС-16 – 1 шт. 3.1.6. Установка плакатов предупредительных – 40 шт. 3.1.7. Установка замерных столбиков – 20 шт. 4. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Кармаскалинского РУС ОАО «Башинформсвязь» - Хусаинов С.Х. Тел. 8-347-221-55-31 e-mail: s.husainov@bashtel.ru |