## D-Link DIR-815

Настройка сети Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц

Откройте браузер, в адресной строке наберите 192.168.0.1 и нажмите ввод

После выйдет окно авторизации

Имя пользователя: admin

Пароль: admin347

## Настройка сети 2.4 ГГц

Открываем «Wi-Fi -> Основные настройки -> 2.4GHz»

Имя сети (SSID): Меняем по желанию абонента

Пароль PSK: от 8 символов (цифры или анг. буквы) при нажатии на «глаз» - выйдет пароль

Нажимаем «Применить»

## Настройка сети 5 ГГц

Открываем «Wi-Fi -> Основные настройки -> 5GHz»

Имя сети (SSID): Меняем по желанию абонента, в конце добавьте 5G

Пароль PSK: от 8 символов (цифры или анг. буквы) при нажатии на «глаз» - выйдет пароль

Нажимаем «Применить»

Настройка завершена