|  |  | Приложение №1.1 к Документации о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа PON Кармаскалинский район: н.п. Кармаскалы,

н.п. Суук-Чишмы мкрн. Дубрава»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам Кармаскалинского района РБ |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 1 912 000 (один миллион девятьсот двенадцать тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 408 портов, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований, оплата ТУ. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до: н.п. Кармаскалы: 30.06.16 г. н.п. Суук-Чишмы мкрн. Дубрава: 15.08.16 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств: н.п. Кармаскалы: 216 портов н.п. Суук-Чишмы мкрн. Дубрава: 192 порта. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить сведения об опыте выполнения подобных работ по строительству сетей доступа по технологии PON, аналогичных по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также о выполненных объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по результатам выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений по срокам исполнения договора, случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством или иными недостатками, является основанием для отказа в рассмотрении заявки претендента на участие в запросе предложений. - Заключить от имени заказчика договоры на использование сооружений, принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ и размещение устройств и оборудования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий, согласований и разрешений. - Согласование работ с застройщиками малоэтажных и многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с владельцами частных домовладений, жильцами малоэтажных и многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ по: н.п. Кармаскалы: - Подвеска ОКТ-8 – 680 м. - Прокладка ОКБ-8 – 810 м. - Прокладка ТПОД-2 – 1 420 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 8 шт. - Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 8 шт. - Комплект №6/№7 для ввода ОК – 8/2 шт. - Монтаж Бокса оптического настенного – 27 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х8 – 27 шт. - Разветвитель РО 1х4 – 4 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 207 шт. - Установка плакатов предупредительных – 2 шт. - Установка столбиков опознавательных – 1 шт. - Установка межэтажных труб д-50 – 126 м. - Монтаж кабель-канала 25х16 – 405 м. н.п. Суук-Чишмы мкрн. Дубрава: - Установка ж/б опор/подпор 7,5 м – 5 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 250 м. - Подвеска ОКТ-48 – 525 м. - Прокладка ОКБ-48 – 1 200 м. - Прокладка ТПОД-2 – 450 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 5 шт. - Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 4 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/216 – 1 шт. - Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. - Монтаж муфт МПЗ – 1 шт. - Комплект №6/№7 для ввода ОК – 5/1 шт. - Монтаж этажных кроссов ШКОН – 8 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х2 – 4 шт. - Разветвитель РО 1х24 – 8 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 200 шт. - Монтаж ШКОС-48 – 1 шт. - Устройство переходов методом ГНБ - 50 м. - Установка плакатов предупредительных – 6 шт. - Установка столбиков опознавательных – 2 шт. - Установка межэтажных труб д-50 – 48 м. - Монтаж кабель-канала 25х16 – 750 м. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 15% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию в электронном и бумажном виде в строгом соответствии с положениями и требованиями «Методических рекомендаций ПАО «Башинформсвязь» для подрядных организаций...» и Приложения к ним (в составе комплекта исполнительной документации: разрешительные и согласующие документы, протоколы монтажа муфт и оконечных устройств, протоколы измерений параметров линий, исполнительные и ситуационные схемы проложенных кабелей связи и построенных сооружений всех типов (в т.ч. трубостоек и кабель-каналов в МКД, кабельных переходов и пр.), с указанием мест размещения оконечных устройств всех типов, в т.ч. и ШКОС/ШКОН и пр., GPS-привязки установленных опор и оптических муфт, обязательная нумерация опор и оптических муфт, протоколы укладки и маркировки и т.д.). Предъявление комплекта исполнительной документации и устранение замечаний и недостатков по исполнительной документации до сдачи объекта является обязательным условием. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы построенного объекта связи – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности - 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения - 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения - 24. Пусконаладочные работы - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии, удостоверения и сертификаты, в т.ч и на работы по монтажу и измерениям на кабелях ВОЛС. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования - Подрядчик обязуется до сдачи всего объекта предъявить исполнительную документацию, построенные сети и сооружения рабочей комиссии эксплуатирующего подразделения (филиала) ПАО «Башинформсвязь» с оформлением актов предварительных приёмо-сдаточных работ и устранить обнаруженные недостатки и замечания до сдачи объекта. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | зам. начальника ОУЗ ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru вед. специалист ОКС ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник ЦМЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» - Мухамадиев В.А. Тел. 8-347-221-55-29 e-mail: v.muhamadiev@bashtel.ru |