Приложение № 16

К Договору № _____ от _________2021г.

«Технические требования к оптическим распределительным шкафам

«Технические требования к ОРШ»

- Требования к оптическим распределительным шкафам для технологии “подвес”.

  - ОРШ предназначен для сопряжения магистрального и распределительных участков сети и выполняет следующие функции:

- терминация оптических волокон магистрального кабеля;

- терминация оптических волокон распределительного кабеля;

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне первого каскада;

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне первого каскада.

  - ОРШ предназначен для установки вне помещений, преимущественно на столбах и опорах контактной сети. Возможна установка на бетонированный фундамент.

  - Вес ОРШ в собранном состоянии (без учёта веса кабелей) не должен превышать 20 кг.

  - Монтаж всех компонентов ОРШ должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

  - Доступ в ОРШ должен быть организован с фронтальной стороны.

  - Дверь ОРШ должна запираться на замок сувальдного типа с универсальным ключом (один ключ открывает все ОРШ), обеспечивающим невозможность открытия подручными средствами.

  - Корпус ОРШ должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с ниже изложенными требованиями.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) не ниже класса IP 65.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-2018.

  - Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение.

  - Конструкция ОРШ должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность проведения операции сварки оптического волокна на столе монтажника.

  - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер сплайс кассеты, номер порта коммутации. Абонентские порты должны быть пронумерованы.

  - Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

  - ОРШ должен предусматривать кабельные вводы для магистральных кабелей, распределительных кабелей и ОАК. Должна быть предусмотрена защита места ввода всех оптических кабелей.

  - Все кабельные вводы должны располагаться на нижней грани ОРШ.

  - Кабельные ввода для ОАК (абонентских кабелей) должны конструктивно позволять осуществлять ввод в ОРШ уже оконеченных оптическим разъёмом ОАК, без проведения сварочных работ на ОРШ при проведении инсталляции.

  - Конструкция ОРШ должна обеспечивать место для хранения излишков кабелей и способ организации бухт кабеля. (УПМК, специальный органайзер и т.п.)

  - Кроссовые поля должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту

  - На внешней стороне двери должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

  - Температура эксплуатации –50°C / +60°C при относительной влажности 85%

  - Температура хранения –50°C / +70°C при относительной влажности 98%

  - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

  - Срок службы ОРШ должен составлять не менее 25-и лет.

  - Упаковка ОРШ должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

  - Комплект ОРШ должен содержать

- кабельные вводы для:

  - магистрального кабеля диаметром от 8 до 20 мм – до 4 шт.

  - распределительного кабеля от 4 до 10 мм – до 16 шт.

- систему надёжной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки, силовых элементов, заземление металлических элементов кабеля;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон магистрального кабеля с ложементами на 72 КДЗС 40 мм и зоной хранения «темных» волокон.

- сплайс кассеты для разварки оптических волокон распределительных кабелей с ложементами на ёмкость не менее 72 КДЗС 40 мм и местом хранения запаса волокон.

- систему установки и фиксации сплиттеров.

- кроссовое поле для коммутации рабочих (не «темных») волокон с входами сплиттеров первого каскада.

- кроссовое поле для коммутации выходов сплиттеров первого каскада с волокнами распределительных кабелей

- комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов.

- паспорт, инструкцию по монтажу.

Рис. 1 Один из возможных вариантов уличного ОРШ. Общий вид.

Рис. 2 Чертёж возможного вариант ОРШ. Кол-во, диаметр гермовводов показано примерно (реальные параметры уточнить у Заказчика на стадии согласования материалов).

От Покупателя					От Поставщика

______________/С.К. Нищев/		________________/ ______________/

м. п.							м. п.