|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Башинформсвязь» Р.М. Янышев ______________________ «____»__________2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объектов:

«Реконструкция МСС с. Кальтовка, Иглинский район – Валентиновка, Архангельский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Иглинского и Архангельского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС Кальтовка-Валентиновка –1 741 000 (один миллион семьсот сорок одна тысяча) рублей - без учета стоимости материалов, без НДС, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций, оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.09.2014 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство МСС Кальтовка-Валентиновка – 31 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Кальтовка-Валентиновка: 3.1.1. Прокладка ОКБ-16 в грунте – 31 км. 3.1.2. Устройство скрытых/открытых переходов – 150 м. 3.1.3. Монтаж муфт защитных МПЗ – 7 шт. 3.1.4. Монтаж оптических муфт А1/216 – 7 шт. 3.1.5. Установка термошкафа – 1 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-32 – 1 шт. 3.1.7. Монтаж ШКОС-16 – 2 шт. 3.1.8. Установка плакатов предупредительных – 60 шт. 3.1.9. Установка замерных столбиков – 30 шт. 4. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Иглинского РУС ОАО «Башинформсвязь» - Гилев П.Р. Тел. 8-347-221-55-43 e-mail: p.gilev@bashtel.ru |

| Директор ЦТЭ |  | И.Х. Кальметьев |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____» _____________ 2014г. |
| Зам. директора ЦТЭ по развитию |  | И.Д. Баекенов |
|  |  | «____» _____________ 2014г. |
| Начальник ПСО ЦАУ |  | В.В. Свешников |
|  |  | «____» _____________ 2014г. |
| Начальник ОР ЦАУ |  | И.А. Тимофеев |
|  |  | «____» _____________ 2014г. |
| Начальник ОКС ЦАУ |  | Р.А. Исмагилов |
|  |  | «____» _____________ 2014г. |