Приложение № 1 УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Башинформсвязь» Р.М. Янышев

______________________ « ____ » __________2013г.

- Техническое задание

- на эксплуатационно-техническое
 обслуживание волоконно-оптических линий связи

- ОАО «Башинформсвязь»

- г. Уфа 2013 г.

- Перечень  услуг

- по эксплуатационно-техническому обслуживанию

- волоконно-оптических линий связи

- ОАО «Башинформсвязь»

- Эксплуатационно-техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи  на внутризоновой сети ОАО «Башинформсвязь»;

- Эксплуатационно-техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи  на местной сети   ОАО «Башинформсвязь»

Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи на внутризоновой сети, волоконно-оптических линий связи на местной сети ОАО «Башинформсвязь»

- Наименование объекта

Волоконно-оптические кабельные линии связи (далее - КЛС) внутризоновой сети (далее - ВЗС), волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС) местной первичной сети (далее – МПС).

- Место нахождения объекта

Кабельные линии связи размещены на территории административных районов Республики Башкортостан в административном и функциональном подчинении ОАО «Башинформсвязь.

Условия прокладки объекта

Кабельные линии связи проложены:

- в грунте;

- в кабельной канализации Заказчика и других организаций;

- на опорах;

- в коллекторах;

- внутри зданий;

- по фасадам зданий;

- в створах рек.

- Технические характеристики объекта

Объёмы, перечень участков и характеристики ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС передаваемые на эксплуатационно-техническое обслуживание, приведены в Заказе № 1 к Договору.

- Описание услуги

Услуга  эксплуатационно-технического  обслуживания  кабельных  линий  связи  –  комплекс мер и мероприятий, направленных на поддержание кабельных линий связи Заказчика в работоспособном состоянии.

  - Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи должно осуществляться 24 часа в сутки 365 дней в году в соответствии с «Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ПТЭ), Книга третья: Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи» (далее – ПТЭ, Книга3) и включать в себя:

    - Аварийно-восстановительные работы;

    - Охранно-предупредительная работа;

    - Оперативный контроль технического состояния;

    - Текущее и планово-профилактическое обслуживание;

    - Текущий ремонт;

    - Ведение производственной документации по эксплуатации;

    - Технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом;

    - Учет, хранение в соответствии с НТД на каждый вид изделий аварийного запаса (комплекта) кабельных линий связи, муфт, кабельных вставок и т.п., в том числе передаваемых Заказчиком, и немедленное пополнение по мере его расходования, а также обеспечение возможности его оперативного использования в любое время;

    - Участие в приемке у строительных организаций, с целью последующей эксплуатации, вновь построенных, отремонтированных и реконструированных кабельных линий связи;

    - Проведение работ по переключению кабеля в связи изменением трассы;

    - Проведение работ по сбору статистических данных о состоянии кабельных линий связи, их анализ и разработка технических мероприятий по повышению надежности  их работы;

    - Участие в судебных разбирательствах с виновниками аварий на кабельных линиях связи;

    - Предоставление отчетности по представленным формам;

    - Организация материально-технического снабжения расходными материалами и оборудованием, рекомендованными Заказчиком;

    - Проведение паспортизации линейно-кабельных сооружений в соответствии с РД 45.156-2000;

    - Обеспечение обозначения трасс подземных кабелей на местности.

  - Исполнитель обязан:

    - Иметь единую круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу;

    - Иметь присутствие собственных эксплуатирующих подразделений (служб) в зоне обслуживания ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС  по филиалам ОАО «Башинформсвязь» - Центр Технической Эксплуатации, Месягутовский, Бирский, Туймазинский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Сибайский, Белорецкий МУЭС;

    - Иметь квалифицированный и опытный эксплуатирующий персонал;

    - Иметь в оснащении эксплуатирующих подразделений (служб) парк измерительной и монтажной аппаратуры, инструмента и приспособлений. Количество комплектов должно быть не менее одного на каждое подразделение;

    - Иметь опыт эксплуатации ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС ОАО «Башинформсвязь»;

    - В случае проведения аварийно-восстановительных работ иметь возможность проведения работ одновременно не менее чем двумя восстановительными бригадами;

    - Иметь в своем составе технику для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ;

    - Иметь в составе каждого территориально выделенного подразделения (службы) не менее трех единиц автотранспорта;

    - Производить контрольные плановые измерения на  линиях связи с предоставлением Заказчику протоколов измерений;

4.2.3. Проводить плановый и неплановый текущий ремонт кабельных линий связи Заказчика, согласовав сроки его проведения с ОАО «Башинформсвязь»;

    - Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком технологические карты на проведение плановых и неплановых работ на кабельных линиях связи ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС Заказчика;

    - Вести исполнительную и техническую документацию на кабельные линии связи ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС и представлять ее Заказчику по требованию;

    - Составлять и предоставлять Заказчику отчеты, предусмотренные действующими нормативными документами отрасли и действующими Регламентами и Инструкциями Заказчика;

    - Предоставлять Заказчику доступ к обследованию кабельных линий связи ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС и ко всей исполнительной и технической документации при проведении Заказчиком контрольных процедур, с целью проверки выполнения Исполнителем требований настоящего Технического задания и условий Договора.

- Требования к охранно-предупредительной работе

Проведение охранно-предупредительной работы (далее - ОПР) на кабельных линиях связи должно осуществляться в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ,  ПТЭ  Книга 3 я.

ОПР  включает в себя:

5.1. Надзор за трассами кабельных линий в соответствии с графиком обходов и объездов и постоянный контроль за производством земляных работ вблизи или в охранных зонах кабелей ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС. Периодичность обходов и объездов трасс ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС осуществляется согласно действующей нормативной документации.

5.2. Предоставление сведений для регистрации трасс кабельных линий передачи в управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры областных (краевых), республиканских, городских и районных администраций и других органах местного самоуправления.

5.3. Участие представителей эксплуатационных подразделений в работе комиссий по отводу земельных участков в охранных  зонах.

5.4. Нанесение трасс кабельных линий на предъявленные карты и схемы районных комитетов по земельным ресурсам, всех    землепользователей (сельскохозяйственных и промышленных предприятий, учреждений, войсковых частей, частных домовладений и др.) по земельным участкам которых проходят кабельные линии.

5.5. Предоставление сведений для нанесения трасс кабельных линий ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС на схемы, планы и паспорта владельцам других подземных, наземных и надземных коммуникаций, с которыми кабельные линии имеют сближения и пересечения по запросам Заказчика.

5.6. Представление информации администрации областей (краев), районов о нарушителях «Правил охраны линий и сооружений связи».

5.7. Охранно-разъяснительную и рекламно-агитационную работу на предприятиях, в организациях, производящих работы в охранных зонах кабельных линий ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС, а также с землепользователями и домовладельцами в местах прохождения кабельных линий по выполнению требований "Правил охраны линий и сооружений связи" с вручением предупреждений.

5.9. Контроль за реализацией технических условий при выполнении работ в охранных зонах кабельных линий связи ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС.

5.10. При каждом случае нарушения «Правил охраны линий и сооружений связи» принятие мер к прекращению работ и составлению акта для представления в административную комиссию исполнительной власти или следственным органам для привлечения виновных к ответственности.

5.11. Расследование и анализ причин механических повреждений, и работу по привлечению юридических и физических лиц к ответственности за нарушения «Правил охраны линий и сооружений связи» и повреждения ЛКС.

5.12. Выправка покосившихся, замена неисправных и установка новых знаков обозначения трассы, установка предупредительных знаков в местах производства работ на трассах кабельных линий ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС.

5.13. Контроль глубины залегания кабеля, уточнение трассы, устройство защиты линейно-кабельных сооружений от механических повреждений в местах раскопок и надзор за проведением работ на раскопках.

5.14. Ведение документации и отчетов и представление их ЗАКАЗЧИКУ по требованию.

- Требования к проведению аварийно-восстановительных работ

6.1. Исполнитель обязан выполнять аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях связи ВОЛС на ВЗС, ВОЛС на МПС Заказчика в соответствии с ПТЭ, Книга 3 и РД 45.211-2001 «Инструкция по проведению аварийно-восстановительных работ на кабелях междугородных линий передачи» в контрольные сроки, не превышающие 10 часов. По  согласованию с Заказчиком время устранения повреждения на особо удаленных участках может быть увеличено в соответствии с  технологическими картами.

6.2. Время восстановления определяется с момента получения Исполнителем сообщения о подтвержденном повреждении линии связи до окончания устройства постоянной кабельной вставки.

6.3. Временная вставка может быть смонтирована в исключительных случаях после подтверждения Заказчиком своего согласия. В таком случае работы по монтажу постоянной вставки должны быть проведены не позднее 3 суток после организации временной вставки, при этом срок организации постоянной вставки должен быть согласован с оперативно-диспетчерской службой Заказчика.

6.4. Исполнитель обязан своевременно оповещать Заказчика о начале, ходе и окончании аварийно-восстановительных работ.

- Требования к оснащенности бригад

7.1. Аварийно-восстановительные бригады Исполнителя должны быть оснащены современным оборудованием, приборами и инструментами в соответствии с РД 45.211-2001 «Инструкция по проведению аварийно-восстановительных работ на кабелях междугородных линий передачи».

7.2. Аварийно-восстановительные бригады Исполнителя должны иметь круглосуточно в распоряжении автомобильный транспорт, обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту повреждения.

7.3. Монтаж волоконно-оптических кабелей должен проводиться в специально оборудованных машинах ЛИОК, оснащенных необходимым оборудованием, приборами и аварийным запасом волоконно-оптических кабелей, аналогичным по параметрам кабелям обслуживаемых линий ВОЛП.

7.4. Для проведения измерений больших участков регенерации на ВОЛП (до 200 км) оптические рефлектометры должны иметь динамический диапазон не менее 45 дБ.

7.5. Все измерительные приборы должны проходить периодическую поверку в метрологических лабораториях не реже одного раза в год. Измерительные приборы с просроченным сроком поверки не допускаются к работе.

7.6. Аварийные бригады должны иметь эксплуатационный запас кабелей, муфт, и других расходных материалов. Марки кабелей связи должны соответствовать кабелям в зоне обслуживания данной бригады.

7.7. Исполнитель должен обеспечивать своевременное пополнение эксплуатационного запаса.

- Требования к квалификации персонала

8.1. Специалисты Исполнителя, участвующие в устранении повреждений (монтажники и измерители), должны иметь сертификаты соответствия на монтаж и измерение волоконно-оптических кабелей связи любой емкости. Переаттестация специалистов должна проводиться не реже одного раза в три года.

- Требования к охране труда

Персонал Исполнителя, осуществляющий эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи и аварийно-восстановительные работы, должен быть обучен по охране труда и электробезопасности, иметь допуск к работам в электроустановках, руководители бригад должны иметь право выдачи распоряжения и наряда.

- Дополнительные требования

При введении на сети Заказчика режима «ЗАПРЕТ ремонта» Исполнителем должны быть прекращены все плановые и неплановые работы на кабельных линиях связи, а также аварийно-восстановительные работы, не согласованные с оперативно-диспетчерской службой Заказчика.

- Основные показатели качества:

| - Наименование показателя | - Количественная оценка |  |
| --- | --- | --- |
| - Согласование срока проведения планового и непланового текущего ремонта кабельных линий |  |  |
| - На линиях передачи, связанных с прекращением трансляции теле/радиоканалов, а так же на линиях передачи, связанных с закрытием международных и внутризоновых трактов | - за 10 суток до начала работ (без учета суток проведения работ) |  |
| - На цифровых системах передачи, связанных с закрытием действия связей, кратковременными перерывами действия связей | - за 10 рабочих дней до начала работ (без учета суток проведения работ) |  |
| - На всех системах передачи без ухудшения качества сервиса без перерыва действия связей | - за 5 рабочих дня до начала работ (без учета суток проведения работ) |  |
| - Периодичность профилактического осмотра трасс кабельных линий связи |  |  |
|  | Лето (апрель-ноябрь) | Зима (декабрь-март) |
| - ВОЛС на ВЗС | не реже 2 раз в неделю | не реже 1 раз в неделю |
| - ВОЛС на МПС | не реже 1 раза в неделю | не реже 1 раза в две недели |
| - Аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях связи |  |  |
| - ВОЛС на ВЗС | 10 часов |  |
| - ВОЛС на МПС (СТС) | 10 часов |  |
| - Работы по монтажу постоянной вставки | не позднее 3 суток после организации временной вставки |  |
| - Осуществление ремонта линейно-кабельных сооружений, в том числе кабельной канализации | не реже 1 раза в 3 года |  |
| - Измерение свободных оптических волокон | По согласованию с ОАО «Башинформсвязь» |  |